AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA S OBZIROM NA LEBDEĆE ČESTICE PM10 I BENZO(A)PIRENA U PM10 ZA PODRUČJE GRADA VELIKA GORICA (NACRT)

Zagreb, svibanj 2026.

EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o.

Koranska 5, Zagreb, Hrvatska

| Naručitelj: | Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica |
| --- | --- |
| Ovlaštenik: | EKONERG d.o.o., Koranska 5, Zagreb |
| Radni nalog: | I-03-1420 |
| Ugovor: | I-03-1420 |

Naslov:

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM10 i benzo(a)pirena u PM10 za područje Grada Velika Gorica (Nacrt)

| Voditeljica: | Elvira Horvatić Viduka, dipl.ing.fiz. |
| --- | --- |
| Stručni suradnici: | Hrvoje Malbaša, mag.ing.mech. |
|  | Maja Jerman Vranić, dipl.ing.kem., MBACon |
|  | Gabrijela Kovačić, dipl.kem.ing., univ.spec.oecoing. |
|  | Dora Ruždjak, mag.ing.agr. |
|  | Berislav Marković, mag.ing.prosp.arch. |
| Ostali stručni suradnici: | Lucija Frančić, mag. phys.-geophys. |
|  | Ivan Lakuš, mag.oecol. |
| Direktorica Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj: | Direktor: |
| Maja Jerman Vranić, dipl. ing. kem. MBACon | Elvis Cukon, dipl. ing. stroj., MBA |

Zagreb, svibanj 2026.

Sadržaj

Uvod	1

1.	Lokaliziranje prekomjernog onečišćenja	2

1.1.	Grad Velika Gorica u Aglomeraciji Zagreb (HR ZG)	2

2.1.	Mjerna postaje (karta, geografske koordinate)	3

2.	Opće informacije	6

2.1.	Opći podaci o razlozima donošenja plana	6

2.2.	Opis područja prekomjernog onečišćenja	8

2.3.	Korisni klimatski podaci	10

2.4.	Relevantni topografski podaci	11

2.5.	Dovoljno podataka o vrsti ciljeva u zoni koje zahtijevaju zaštitu	11

3.	Odgovorna tijela	13

4.	Priroda i procjena onečišćenja	14

4.1.	Koncentracije koje su zabilježene tijekom prethodnih godina	14

4.2.	Tehnike koje su korištene za procjenu	15

5.	Porijeklo onečišćenja	17

5.1.	Popis glavnih izvora emisije koji su odgovorni za onečišćenje	17

5.2.	Ukupna količina emisija iz izvora onečišćenja	19

5.3.	Podaci o onečišćenju koje je došlo iz drugih regija	25

6.	Analiza situacije	32

6.1.	Detaljni podaci o onim faktorima koji su odgovorni za prekoračenje	32

6.2.	Određivanje doprinosa izvora emisija razinama onečišćujućih tvari u zraku	43

6.3.	Detaljni podaci o mogućim mjerama za poboljšanje kvalitete zraka	46

7.	Detaljni podaci o onim mjerama ili projektima za poboljšanje kvalitete zraka koji su prethodili ovom akcijskom planu	54

7.1.	Lokalne, regionalne, nacionalne, međunarodne mjere	54

7.2.	Zabilježeni učinci mjera zaštite zraka iz programskih i planskih dokumenata	64

8.	Detaljni podaci o onim mjerama ili projektima koji su usvojeni s ciljem smanjenja onečišćenja, sukladno Zakonu o zaštiti zraka	67

8.1.	Popis i opis mjera akcijskog plana	67

8.2.	Vremenski plan provedbe	73

8.3.	Procjena planiranog poboljšanja kvalitete zraka i očekivanog vremena, potrebnog za dostizanje tih ciljeva	76

9.	Detaljni podaci o dugoročno planiranim ili istraživanim mjerama ili projektima	77

10.	Popis publikacija, dokumenata, radova, itd., koji su korišteni kao dopuna podacima koji se traže na temelju ovoga priloga	82

11.	Prilozi prema Pravilniku o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke komisije 2011/850/EU	83

Popis slika

Sl. 1-1: Administrativno područje Grada Velike Gorice	2

Sl. 1-2: Lokacija mjerne postaje „Međunarodna zračna luka Zagreb“	4

Sl. 1-3: Lokacije mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području Grada Velike Gorice	5

Sl. 2-1: Godišnji hod temperature i oborine na meteorološkoj postaji Pleso	10

Sl. 2-2: Ruža vjetra i srednje brzine vjetra za meteorološku postaju Pleso	10

Sl. 4-1: Parametri onečišćenja zraka PM10 na mjernoj postaji „Međunarodna zračna luka Zagreb“ u razdoblju od 2016. do 2024. godine	14

Sl. 4-2: Utjecaj sezonskih koncentracija na prosječnu godišnju koncentraciju BaP u PM10 na mjernoj postaji „Međunarodna zračna luka Zagreb“ u razdoblju od 2017. do 2024. godine	15

Sl. 4-3: Mreža modela LOTOS-EUROS na širem području Velike Gorice	16

Sl. 5-1: Izvori onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 prema podacima Registra onečišćavanja okoliša na području aglomeracije Zagreb u 2023. godini	17

Sl. 5-2: Godišnje emisija čestica PM10 s područja Velike Gorice u razdoblju od 2019. do 2023. godine prema podacima Registra onečišćavanja okoliša	19

Sl. 5-3: Doprinosi pojedinih sektora u emisijama onečišćujućih tvari za područje aglomeracije HR ZG za 2023. godinu	20

Sl. 5-4: Prostorna raspodjela emisija PM10 na području aglomeracije Zagreb prema podacima rezolucije EMEP modela (gore) i podacima katastra rezolucije 500 x 500 metara (dolje)	22

Sl. 5-5: Prostorna raspodjela emisija PM10 sektora „B – Industrija“ (gore) i „C – Mala ložišta“ (dolje) u EMEP mreži	23

Sl. 5-6: Prostorna raspodjela emisija policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU) na području aglomeracije Zagreb prema podacima rezolucije EMEP modela	24

Sl. 5-7: Broj dana prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 na području Europe u 2024. godini	26

Sl. 5-8: Doprinosi nacionalnih, prekograničnih i prirodnih izvora onečišćenju zraka na području Zagreba za 2022., 2023. i 2024. godinu	27

Sl. 5-9: Razvoj srednje dnevne koncentracije prašine u česticama PM10 na području Europe tijekom razdoblja od 6. do 17. veljače 2023. godine	28

Sl. 5-10: Razvoj srednje dnevne koncentracije prašine u česticama PM10 na području Europe tijekom razdoblja od 22. do 26. veljače 2023. godine	29

Sl. 5-11: Razvoj srednje dnevne koncentracije PM10 na području Europe tijekom razdoblja od 26. ožujka do 3. travnja 2024. godine	29

Sl. 5-12: Prosječne godišnje koncentracije BaP u 2023. godini	31

Sl. 6-1: Ilustracija doprinos različitih izvora onečišćenja na gradskom području	32

Sl. 6-2: Doprinosi pojedinih sektora emisija u godišnjim koncentracijama PM10 na području Grada Velike Gorice i okolici temeljem rezultata modeliranja za 2023. godinu	34

Sl. 6-3: Godišnji, tjedni i dnevni hod koncentracija PM10 temeljem rezultata modeliranja za 2023. godinu za ćeliju mreže „35 84“ (Velika Gorica)	35

Sl. 6-4: Doprinos pojedinih sektora emisija u dnevnim koncentracijama čestica PM10 u ćeliji mreže modela „35 84“ (Velika Gorica)	37

Sl. 6-5: Razlike prosječnih dnevnih koncentracija čestica PM10 između ćelije mreže modela „35 84“ (Velika Gorica) i ćelije „35 83“ (pozadinsko u aglomeraciji HR ZG) po sektorima emisija	38

Sl. 6-6: Prosječne dnevne koncentracije PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb te Zagreb-3 u 2024. godini	39

Sl. 6-7: Kemijska specifikacija doprinosa koncentraciji lebdećih čestica PM10 na području Zagreba dobiveni modelom LOTOS-EUROS u 2024. godini	40

Sl. 6-8: Godišnji i tjedni hod koncentracija PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb te Zagreb-3 u 2024. godini	41

Sl. 6-9: Godišnji i tjedni hod koncentracija PM2,5 na postaji Velika Gorica i PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb u 2024. godini	42

Sl. 6-10: Doprinosi izvora emisija za 50 najviših dnevnih koncentracija PM10 prema rezultatima modela LOTOS-EUROS za ćeliju mreže modela „35 84“ (Velika Gorica)	45

Sl. 6-11: Prosječni doprinos izvora u danima prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10	45

Sl. 6-12: Emisijski faktori za emisiju čestica PM10 pri korištenju različitih tehnologija izgaranja drva i peleta	51

Sl. 7-1 Trend godišnjih koncentracija PM2,5 na području Republike Hrvatske	65

Popis tablica

Tab. 1-1: Osnovne informacije o postajama na području Grada Velike Gorice	3

Tab. 2-1: Stanja kvalitete zraka za PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb i na postajama koje se koriste za ocjenu stanja aglomeracije HR ZG (Zagreb-1 i Zagreb-3)	6

Tab. 2-2: Broj prekoračenja granične vrijednosti koncentracija PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb u razdoblju 2020. – 2024. godine	7

Tab. 2-3: Stanja kvalitete zraka za BaP u PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb i postajama koje se koriste za ocjenu stanja aglomeracije HR ZG (Zagreb-1 i Zagreb-3)	8

Tab. 4-1: Prosječne godišnje koncentracije benzo(a)pirena u PM10 na mjernoj postaji „Međunarodna zračna luka Zagreb“ u razdoblju od 2017. do 2024. godine	15

Tab. 5-1: Emisije i izvori lebdećih čestica prema podacima Registra onečišćavanja okoliša s područja Velike Gorice u 2023. godini	18

Tab. 5-2: Godišnje emisije čestica PM10 s područja Velike Gorice prema podacima baze podataka Registra onečišćavanja okoliša u razdoblju od 2019. do 2023. godine	18

Tab. 5-3: Emisije čestica (PM10 i PM2,5) i policikličih armatskih ugljikovodika (PAU) po sektorima, za područje HR ZG	20

Tab. 6-1: Određivanje doprinosa izvora emisija razinama lebdećih čestica PM10 u zraku prema rezultatima modela LOTOS-EUROS za ćeliju mreže modela „35 84“ (Velika Gorica)	44

Tab. 6-2: Matrica grijanja za obiteljsku kuću u regiji koja obuhvaća Grad Zagreb (prilagođeni prikaz matrice grijanja iz dokumenta Heating-Matrices showing recommended RES Heating Technologies fitting to various Building Types & Qualities Report D4.1, Project Coordinator: Austrian Energy Agency – AEA, October 2020.)	48

Tab. 6-3: Moguće smanjenje emisije čestica zamjenom tehnologije izgaranja biomase	51

Tab. 7-1 Mjere iz Programa zaštite zraka Grada Velike Gorice za razdoblje od 2023. do 2026. godine	55

Tab. 7-2: Mjere ublažavanja klimatskih promjena iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama/SECAP Velika Gorica usvojenog 2020. godine	58

Tab. 7-3: Mjere iz Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice (usvojenog 2018. godine)	61

Tab. 8-1: Pregled mjera, nositelja mjera, razdoblja i troškova provedbe mjera	74

Tab. 9-1: Plan integralne energetske obnove zgrada u Republici Hrvatskoj prema Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine	78

- Uvod

U dokumentu „Izvještaj o mjerenju kvalitete zraka na lokaciji Međunarodne zračne luke Zagreb (Izvještaj za 2024. godinu)“ na temelju kontinuiranih mjerenja utvrđeno je prekoračenje granične vrijednosti za lebdeće čestice PM10 dok je na temelju indikativnih mjerenja utvrđeno prekoračenje ciljne vrijednosti za benzo(a)piren u PM10.

Sukladno članku 54. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) Grad Velika Gorica ima obvezu izrade akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za onečišćujuće tvari koje prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost izmjerenu na mjernim postajama iz članka 22. istog Zakona. Propisani rok donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka je 18 mjeseci od kraja godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje.

Sadržaj i format podataka, način i postupak donošenja i praćenje provedbe akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka detaljnije su propisani Pravilnikom o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23, dalje u tekstu: Pravilnik). Pravilnikom je propisano da se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka: (1) donosi se za sljedeće onečišćujuće tvari: sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), olovo, benzen, ugljikov monoksid, prizemni ozon i prekursore ozona, arsen, kadmij, živu, nikal, benzo(a)piren i druge policikličke aromatske ugljikovodike, sumporovodik, amonijak i merkaptane te (2) na temelju podataka o razinama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka državne mreže, mjernim postajama na području jedinica područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave te mjernim postajama onečišćivača.

Prema utvrđenom prekoračenju granične vrijednosti za dnevne koncentracije lebdećih čestica PM10 i prekoračenju ciljne vrijednosti za benzo(a)piren u PM10 u 2024. godini na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb, Grad Velika Gorica dužan je izraditi i donijeti akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka.

Izradu ovog akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka osiguralo je nadležno upravno tijelo za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice - Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Stručnu podlogu izradio je ovlaštenik EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz Zagreba, Koranska 5.

Ovaj akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka sadrži podatke iz Priloga I. navedenog Pravilnika.

Lokaliziranje prekomjernog onečišćenja

Grad Velika Gorica u Aglomeraciji Zagreb (HR ZG)

Na Sl. 1-1 naznačena je lokacija mjerne postaje Međunarodna zračna luka Zagreb na području Grada Velike Gorice. Grad Velika Gorica nalazi se u Zagrebačkoj županiji te je ujedno i najveći grad po veličini i broju stanovništva te županije. Graniči sa Gradom Zagrebom te općinama Zagrebačke županije: Rugvica, Orle, Lekenik, Kravarsko, Pokupsko i Pisarovina.

Sl. 1-1: Administrativno područje Grada Velike Gorice

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine Grad Velika Gorica imao je 61.075 stanovnika. U sastavu Grada Velika Gorica je 58 naselja, a najveće naselje je centralno naselje Velika Gorica sa 30.036 stanovnika.

Sukladno Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14) Grad Velika Gorica pripada aglomeraciji Zagreb (oznaka HR ZG), zajedno sa Gradom Zagrebom i jedinicama lokalne samouprave: Grad Dugo Selo, Grad Samobor, Grad Sveta Nedjelja te Grad Zaprešić (što je označeno kao osjenčano područje na Sl. 1-1).

  - Mjerna postaje (karta, geografske koordinate)

Na području Grada Velika Gorica kvaliteta zraka se prati na mjernim postajama „Međunarodna zračna luka Zagreb“ i „Velika Gorica“. Osnovne informacije o postajama i program mjerenja na njima dan je u Tab. 1-1. Na Sl. 1-2 i Sl. 1-3 prikazane su lokacije tih mjernih postaja.

Tab. 1-1: Osnovne informacije o postajama na području Grada Velike Gorice

| Ime postaje | Međunarodna zračna luka Zagreb | Velika Gorica |
| --- | --- | --- |
| Naziv mreže | Mreža za praćenje kvalitete zraka Međunarodne zračne luke Zagreb | Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka |
| Tip mreže | lokalna mreža onečišćivača | državna mreža |
| Ciljevi mjerenja | praćenje kvalitete zraka i utjecaj zračne luke | procjena utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, praćenje trenda |
| Odgovorno tijelo | Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., Ulica Rudolfa Fizira 1 , Velika Gorica | Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48 , Grad Zagreb |
| Geografske koordinate | 45o 44' 47,83'' N 16o 4' 48,81'' N | 45o 42' 53,45'' N 16o 4' 5,84'' E |
| Onečišćujuće tvari koje se prate na postaji | NO2, O3, CO PM10 (grav.), BaP u PM10 | NO2, O3 PM2,5 (grav.) |
| Klasifikacija mjerne postaje (tip područja, tip postaje u odnosu na izvor emisija) | prigradska, industrijska | prigradska, pozadinska |

Sl. 1-2: Lokacija mjerne postaje „Međunarodna zračna luka Zagreb“

Na Sl. 1-3 ujedno su prikazane i lokacije mjernih postaja državne mreže na kojima se prate koncentracije lebdećih čestica PM10 ili PM2,5 te se koriste za ocjenu stanja kvalitete zraka u aglomeraciji HR ZG, a čiji su podaci korišteni u poglavlju 6.1.

Sl. 1-3: Lokacije mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području Grada Velike Gorice

Opće informacije

Opći podaci o razlozima donošenja plana

Mjerna postaja Međunarodna zračna luka Zagreb nalazi se na administrativnom području Grada Velike Gorice. U pogledu upravljanja kvalitetom zraka mjerna postaja smještena je unutar aglomeracije Zagreb (HR ZG).

Programom mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 12/23) propisano je da se u aglomeraciji HR ZG praćenje koncentracija lebdećih čestica PM10 provodi na četiri mjerne postaje na području Grada Zagreba („Zagreb-1“, „Zagreb-2“, „Zagreb-3“ i „Zagreb-4“). Sukladno Uredbi o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 107/22) za ocjenu stanja kvalitete zraka u HR ZG za lebdeće čestice PM10 koriste podaci sa mjernih postaja Zagreb-1 i Zagreb-3.

U Tab. 2-1 dan je pregled stanja kvalitete zraka za razinu onečišćenosti lebdećim česticama PM10 u razdoblju od 2022. do 2024. na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb i na dvije postaje u aglomeraciji HR ZG koje se koriste za ocjenu stanja u aglomeraciji HR ZG. Za sve tri mjerne postaje ocjena stanja dana je temeljem praćenja koncentracija PM10 referentnom, gravimetrijskom metodom. U svim je godinama druga kategorija kvalitete zraka utvrđena jer je broj dana prekoračenja granične vrijednosti (GV) za dnevne koncentracije PM10 bio veći od dozvoljena 35 prekoračenja u kalendarskoj godini.

Tab. 2-1: Stanja kvalitete zraka za PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb i na postajama koje se koriste za ocjenu stanja aglomeracije HR ZG (Zagreb-1 i Zagreb-3)

| Mjerna postaja | 2020. godina | 2021. godina | 2022. godina | 2023. godina | 2024. godina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Međunarodna zračna luka Zagreb | 1. kategorija | 1. kategorija | 2. kategorija (36 dana > GV)) | 1. kategorija | 2. kategorija (41 dan > GV) |
| Zagreb-1 | 1. kategorija | 1. kategorija | 1. kategorija | 1. kategorija | 2. kategorija (43 dan > GV) |
| Zagreb-3 | 2. kategorija (44 dana > GV) | 1. kategorija | 1. kategorija | 1. kategorija | 2. kategorija (50 dan > GV) |
| Izvori podataka: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2020. godinu (MINGOR, 2021.) Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2021. godinu (MINGOR, 2022.), Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2022. godinu (MINGOR, 2023.), Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2023. godinu (MZOZT, 2024.), Izvještaj o praćenju kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže (Izvještaj za 2024. godinu) (IMI, 2025.) |  |  |  |  |  |

U 2024. godini prekoračenje granične vrijednosti bilo je izraženo na sve tri promatrane mjerne postaje. Na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb bio je 41 dan s dnevnim koncentracijama većim od granične vrijednosti (50 mg/m3). Iste je godine na mjernoj postaji Zagreb-1 zabilježeno 43 dana, a na postaji Zagreb-3 50 dana prekoračenja granične vrijednosti. Navedeno ukazuje da je 2024. godine prekoračenje u Velikoj Gorici nije bilo lokalnog karaktera već se ono može povezati sa stanjem na području aglomeracije HR ZG za koju su mjerenja na prometnoj gradskoj postaji Zagreb-1 i na gradskoj pozadinskoj postaji Zagreb-3 na kojima je broj prekoračenja bio znatno veći no prethodnih godina.

U Tab. 2-2 dan je pregled broja dana prekoračenja granične vrijednost za dnevne koncentracije PM10 na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb, po mjesecima, za razdoblje 2020.-2024. Prekoračenja se uglavnom javljaju tijekom sezone grijanja, od listopada do ožujka. Prekoračenja granične vrijednosti u toplom dijelu godine su rijetka te su se u razdoblju 2020.-2024. pojavljivala u prosjeku jednom godišnje.

Tab. 2-2: Broj prekoračenja granične vrijednosti koncentracija PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb u razdoblju 2020. – 2024. godine

| Godina | Sij | Velj | Ožu | Tra | Svi | Lip | Srp | Kol | Ruj | Lis | Stu | Pro | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. | 18 | 5 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 3 | 34 |
| 2021. | 2 | 6 | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 5 | 3 | 28 |
| 2022. | 11 | 4 | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 8 | 36 |
| 2023. | 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 9 | 24 |
| 2024. | 14 | 7 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 | 9 | 41 |
| Izvori podataka: Godišnja izvješća o rezultatima praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji za praćenje kvalitete zraka Međunarodna zračna luka Zagreb u 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. godini (https://iszz.azo.hr/iskzl/godizvrpt.htm?pid=0&t=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb provode se indikativna mjerenja benzo(a)pirena u PM10 (BaP). Mjerenja se provode četiri puta godišnje u trajanju po 15 dana odnosno 120 dana godišnje što zadovoljava uvjet minimalne vremenske pokrivenosti (33 % vremena godišnje) za donošenje ocjene sukladnosti za mjerenja na stalnim mjernim mjestima. U Tab. 2-3 prikazano je stanje kvalitete zraka s obzirom na razinu onečišćenosti BaP-om u razdoblju 2020.-2024. na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb te radi usporedbe i na mjernim postajama državne mreže u aglomeraciji Zagreb.

Tab. 2-3: Stanja kvalitete zraka za BaP u PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb i postajama koje se koriste za ocjenu stanja aglomeracije HR ZG (Zagreb-1 i Zagreb-3)

| Mjerna postaja | 2020. godina | 2021. godina | 2022. godina | 2023. godina | 2024. godina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Međunarodna zračna luka Zagreb | 2. kategorija | 2. kategorija | 2. kategorija | 1. kategorija | 2. kategorija |
| Zagreb-1 | 1. kategorija | 1. kategorija | 1. kategorija | 1. kategorija | 1. kategorija |
| Zagreb-3 | 2. kategorija | 2. kategorija | 2. kategorija | 2. kategorija | 2. kategorija |
| Izvori podataka: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2020. godinu (MINGOR, 2021.) Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2021. godinu (MINGOR, 2022.), Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2022. godinu (MINGOR, 2023.), Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2023. godinu (MZOZT, 2024.), Izvještaj o praćenju kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže (Izvještaj za 2024. godinu) (IMI, 2025.) |  |  |  |  |  |

Na mjerenoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb, u promatranom razdoblju (2020.-2024.) samo 2023. godine nije zabilježeno prekoračenje ciljne vrijednosti za BaP dok su na najbližoj mjernoj postaji državne mreže (Zagreb-3) prekoračenja zabilježena u svim godinama.

Razlozi da donošenje Akcijskog plana za poboljšanja kvalitete zraka za područje Grada Velika Gorica su sljedeći:

- Na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb u 2024. godini 41 dan dnevna koncentracija PM10 bila je veća od granične vrijednosti (50 g/m3) što je više od dozvoljenih 35 dana prekoračenja u kalendarskoj godini. Granična vrijednost za godišnju koncentraciju PM10 nije bila prekoračena.

- Na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb u 2024. godini indikativnim mjerenjima utvrđeno je da je prosječna koncentracija benzo(a)pirena u zraku iznosila 2 ng/m3 što je više od ciljne vrijednosti koja iznosi 1 ng/m3.

- Referentna godina prekoračenja za donošenje akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka je 2024. godina.

- Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka donosi se radi smanjenja onečišćenja zraka lebdećim česticama frakcije PM10 i benzo(a)pirenom u PM10.

Opis područja prekomjernog onečišćenja

Lokacije mjerne postaje Međunarodna zračna luka Zagreb nalazi se na izgrađenom području, unutar zračne luke „Franjo Tuđman) naznačena je na Sl. 1-2. Područje zračne luke je većim dijelom okruženo mozaikom poljoprivrednih površina. Zapadno od lokacije mjerne postaje je tek manji dio mješovite šume. Najbliže naseljeno područje je Velika Gorica, a najveće urbano područje je Grad Zagreb koji se pruža sjeverno i zapadno od Velike Gorice.

Procjena veličine područja i broja stanovnika izloženih onečišćenju zraka dana je na temelju analize situacije (vidi poglavlje 6.1) koja ukazuje da se epizodna stanja povišenih koncentracija PM10 i BaP javljaju na južnom dijelu aglomeracije Zagreba koje graniči s Gradom Velikom Goricom.

Konzervativno se ocjenjuje se da je prekoračenju granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 i BaP izloženo cjelokupno stanovništvo na administrativnom području Grada Velika Gorica odnosno 61.075 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. godine, koje živi na području 552 km2.

Prema Popisu stanovništva 2021. godine na području centralnog naselja Velike Gorice živjelo je 31.075 stanovnika. Udio osjetljive populacije s obzirom na dob bio je sljedeći: udio stanovništva 0 – 6 godina iznosio je 6,7 % stanovnika, udio stanovnika 0 – 19 godina iznosio je 20,7 % dok je udio stanovnika starijeg od 60 godina iznosio 27,3 %.

Korisni klimatski podaci

Područje Grada Velike Gorice ima, prema Köppenovoj klasifikaciji, umjereno toplu kišnu klimu s toplim ljetom, bez suhog razdoblja, s najmanje oborina u hladnom dijelu godine, a u godišnjem hodu oborina javljaju se dva maksimuma (oznaka Cfwbx"). Klimadijagram i ruža vjetra meteorološke postaje Međunarodne zračne luke Zagreb prikazani su na Sl. 2-1:i Sl. 2-2.

Prosječna godišnja temperatura iznosi 11,5 °C. Najhladniji mjesec je siječanj sa prosječnom temperaturom 0,4 °C, a najtopliji srpanj sa 22,3 °C u prosjeku. Kontinentalnost klime ogleda se u veličini godišnje amplitude mjesečnih temperatura zraka, koja je veća od 20 °C. Prosječna godišnja količina oborine na meteorološkoj postaji Pleso iznosi 951 mm. U prosjeku najviše oborine imaju mjeseci rujan (106 mm) i lipanj (100 mm), dok je veljača u prosjeku mjesec s najmanje (49 mm) oborina.

Sl. 2-1: Godišnji hod temperature i oborine na meteorološkoj postaji Pleso

Ruža vjetra za postaju Pleso, dobivena iz terminskih podataka u razdoblju 2001.-2010.  prikazana je na sl. 2.3.7-2.

Sl. 2-2: Ruža vjetra i srednje brzine vjetra za meteorološku postaju Pleso

Na Plesu najčešće pušu vjetrovi jugozapadnog (SW, WSW) i sjeveroistočnog smjera (NNE, NE). Najčešći vjetrovi ujedno su i najjači vjetrovi, pri čemu je vjetar NNE smjera prosječnih satnih brzina oko 3,5 m/s, a SW vjetar 2,8 m/s. Na Plesu prevladavaju slabi vjetrovi, a tišine čine 14% terminskih podataka.

Medvednica utječe na specifičnosti režima strujanja zraka ne samo na području Zagreba smještenog u njenom podnožju, već i šireg okolnog područja tj. područja Zagrebačke županije. Prodore zračnih masa sa sjevera i sjeverozapada, Medvednica, kao orografska prepreka, prisiljava na zaobilaženje na što ukazuje velika učestalost NNE i NE na ruži vjetra. Isto tako usporava i prodore s istoka, jugoistoka i juga te su zračne mase prisiljene na uspon i eventualno promjenu smjera. Osim što modificira strujanje opće cirkulacije umjerenih širina, Medvednica uzrokuje i pojavu lokalne cirkulacije odn. cirkulacije obronka. No lokalni cirkulacioni sustav podno Medvednice superponira se i dolinski vjetar koji se razvija u ovom dijelu Savske doline koje sa sjeverne i zapadne strane „zatvaraju“ Medvednica i Samoborsko gorje, dok je prema istoku otvoren prema Savskoj ravnici. Iako je lokalna cirkulacija razvijena tijekom cijele godine, najizraženija je ljeti za dana kada na sinoptičkoj skali nema značajnijih poremećaja odnosno u slučajevima vrlo slabih gradijenata tlaka zraka na sinoptičkoj skali. Lokalna cirkulacija obronka ogleda se u prevladavanju vjetrova sa izraženom južnom komponentom tijekom dana te sjevernom komponentom tijekom noći. Utjecaj dolinskog vjetra opaža se kroz izraženu istočnu komponentu strujanja tijekom prijepodneva te zapadnu komponentu strujanja navečer.,

Relevantni topografski podaci

Reljef Velike Gorice sastoji se od dva dijela, ravničarskog dijela bliže rijeci Savi na sjeveru i blago brežuljkastog dijela u Vukomeričkim goricama na jugu. Prosječna nadmorska visina turopoljske ravnice kreće se između 100 i 120 metara, s time da je najniža uz rijeku Savu kod mjesta Suša na granici sa Sisačko-moslavačkom županijom (95 metara).

Dovoljno podataka o vrsti ciljeva u zoni koje zahtijevaju zaštitu

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka „akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka može dodatno obuhvatiti i posebne mjere kojima je svrha zaštita osjetljivih skupina stanovništva, uključujući i djecu“. Naime, onečišćenjem zraka najugroženija su djeca, osobe s kroničnim bolestima i stariji. Budući da djeca još uvijek rastu, onečišćenje zraka im šteti tijekom razvojne faze njihova života, što može uzrokovati kronične zdravstvene probleme. Izloženost onečišćenju zraka u mladoj dobi može spriječiti rast pluća, inhibirati razvoj mozga i povećati rizik od stanja kao što je astma.

Mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka „Međunarodna zračna luka Zagreb“ nije u blizini osjetljivih skupina stanovništva te njena mjerenja ne ukazuju na posebnu ugroženost ranjivijih skupina stanovništva.

S obzirom da je granična vrijednost definirana kao "razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju, ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kada je postignuta ne smije se prekoračiti", cilj ovog akcijskog plana je postizanje prve kategorije kvalitete zraka za lebdeće čestice PM10 na čitavom području Grada Velike Gorice.

Odgovorna tijela

Sukladno članku 54. Zakonu o zaštiti zraka:

- izradu akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka osigurava nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice.

- predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Gradsko vijeće Grada Velike Gorice donosi akcijski plan za svoje administrativno područje.

Sukladno članku 54. Zakona o zaštiti zraka onečišćivač je dužan provesti i financirati mjere za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka, a tijela državne uprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave i/ili Grad Zagreb i druga nadležna tijela kao nositelji pojedinih aktivnosti i mjera dužni su provesti i financirati mjere za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka. Stoga su za provedbu i financiranje svake od mjera iz ovog Akcijskog plana odgovorni nositelji mjera kako je navedeno u Tab. 8-1.

Sukladno Pravilniku o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23) akcijski plan treba sadržavati imena i adrese osoba kontakata u tijelu odgovornom za razvoj i provedbu akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka.

| Administrativna jedinica: | Grad Velika Gorica |
| --- | --- |
| Odgovorno tijelo: | Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice |
| Adresa: | Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, |

Priroda i procjena onečišćenja

U ovom je poglavlju opisana onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 na području Velike Gorice. Na kraju poglavlja opisane su tehnike korištene za procjenu izvora onečišćenja.

Koncentracije koje su zabilježene tijekom prethodnih godina

Gravimetrijska mjerenja PM10 na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb započela su 10. svibnja 2016. godine. Na Sl. 4-1 prikazane su godišnje koncentracije PM10 i broj dana prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 na postaju Međunarodna zračna luka Zagreb u razdoblju 2016.-2024. godine.

Izvor podataka: Godišnja izvješća ispitnih laboratorija           Prikaz:EKONERG

Sl. 4-1: Parametri onečišćenja zraka PM10 na mjernoj postaji „Međunarodna zračna luka Zagreb“ u razdoblju od 2016. do 2024. godine

Tijekom promatranog razdoblja nije bilo prekoračenja granične vrijednosti za prosječnu godišnju koncentraciju PM10. Nakon pada u razdoblju 2016.-2019. godine prosječna godišnja koncentracija PM10 neznatno se mijenjala u naredne četiri godine. U 2023. godini došlo je do manjeg pada, a potom 2024. godine do značajnijeg porasta prosječne godišnje koncentraciju PM10.

Dani u kojima su dnevne koncentracije veće od 50 mg/m3 broje se kao dani prekoračenja granične vrijednosti (GV). Godišnje je dozvoljeno 35 dana prekoračenja GV. Broj dana prekoračenja znatno se mijenjao iz godine u godinu, čak i u godinama kada je srednja godišnja koncentracija neznatno varirala. U promatranom razdoblju, 2020., 2021. i 2023. godine broj dana prekoračenja bio manji od dozvoljenog. Podaci dnevnih koncentracija PM10 ukazuju da su prekoračenja posljedica povremenih epizodnih stanja povišenih koncentracija koje se od godine do godine razlikuju po intenzitetu i trajanju.

Indikativna mjerenja benzo(a)pirena u PM10 (dalje u tekstu: BaP) započela su u proljeće 2016. godine stoga je u toj godini obuhvat podataka bio manji od 33 %. U ostalim godinama mjerenja su provođena u sva četiri godišnja doba te je obuhvat podataka bio dovoljan za ocjenu kvalitete zraka. Prosječne vrijednosti koncentracija BaP prikazane su u Tab. 4-1. U skladu s Provedbenom Odlukom Komisije prije usporedbe s ciljnom vrijednosti, srednja vrijednost koncentracije mora se iskazati u istom formatu kao i ciljna vrijednost odnosno srednja koncentracija BaP mora se iskazati kao cijeli broj. Poštujući pravilo zaokruživanja prije usporedbe s ciljnom vrijednosti, srednja koncentracija BaP bila je niža od ciljne vrijednosti u 2018. i 2023. godini.

Tab. 4-1: Prosječne godišnje koncentracije benzo(a)pirena u PM10 na mjernoj postaji „Međunarodna zračna luka Zagreb“ u razdoblju od 2017. do 2024. godine

| Godina | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obuhvat podataka | 25% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Prosječna vrijednost | 0,748 | 3,065 | 1,49 | 1,847 | 3,076 | 1,921 | 1,906 | 0,943 | 2,001 |
| Zaokružena vrijednost za usporedbu s ciljnom vrijednosti (1 ng/m3) | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |

Utjecaj sezonskih koncentracija na iznos godišnje koncentracije BaP prikazan je na Sl. 4-2. Na slici su naznačeni iznosi sezonskih koncentracija u 2024. godini. Podaci ukazuju da su ljetne koncentracije praktično zanemarive dok su proljetne koncentracije općenito su niže od jesenskih. Prekoračenja ciljne vrijednosti prvenstveno su uzrokovane visokim zimskim koncentracijama BaP kako se vidi na Sl. 4-2.

Sl. 4-2: Utjecaj sezonskih koncentracija na prosječnu godišnju koncentraciju BaP u PM10 na mjernoj postaji „Međunarodna zračna luka Zagreb“ u razdoblju od 2017. do 2024. godine

Tehnike koje su korištene za procjenu

Za potrebe analize doprinosa izvora onečišćenja zraka Državni hidrometeorološki zavod proveo je i dostavio je rezultate modeliranja kvalitete zraka sukladno članku 7. stavku 3. Zakona o zaštiti zraka.

Modeliranje kvalitete zraka provedeno je modelom LOTOS-EUROS u rezoluciji 0,1 x 0,05 stupnja. Ulazni podaci modela su: emisije iz 2022. godine (CAMS-REG-AP v8.0) i meteorološki podaci iz 2023. godine. Rezultati modela su satne koncentracije lebdećih čestica PM10 uz naznaku izvora emisije od kojeg potječu. U rezultatima su razlučeni doprinosi pojedinih sektora emisija za izvore sa područja Hrvatske i izvore izvan područja Hrvatske, doprinos prirodnih izvora  te doprinos rubnih i početnih uvjeta. Ovaj način modeliranja međutim ne omogućuje razlučivanje utjecaja izvora sa područja Grada Velike Gorice od ostalih izvora sa područja Hrvatske. S obzirom da je korišten model čija je rezolucija 0,1 x 0,05 stupnja rezultat modeliranja prezentira prosječnu koncentraciju onečišćujuće tvari na području iste veličine. Element mreže modela, mrežna ćelija (engl. gridcell), pravokutnog je oblika približne veličine cca 7,7  x 5,5 km. Zbog grube rezolucije ovaj model „ne prepoznaje“ ceste kao linijske izvore emisija u zrak te iz rezultata nije moguće odrediti doprinos emisija sa prometnica u neposrednoj blizini mjernih postaja. Dostavljeni su podaci za ćeliju modela u kojoj je mjerna postaja na kojoj je utvrđeno prekoračenje te osam okolnih ćelija čiji je obuhvat prikazan na Sl. 4-3.

Sl. 4-3: Mreža modela LOTOS-EUROS na širem području Velike Gorice

Porijeklo onečišćenja

Popis glavnih izvora emisije koji su odgovorni za onečišćenje

U ovom su poglavlju prikazani podaci o emisijama u zrak u 2023. godini prema prijavama onečišćivača u Registar onečišćavanja okoliša (ROO). Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22) određen je popis djelatnosti tj. procesa i aktivnosti do kojih dolazi do ispuštanja tvari u okoliš te je dan popis onečišćujućih tvari za koje se dostavljaju podaci o godišnjim emisijama u zrak. Dostava podataka obvezna je ukoliko je u nekoj kalendarskoj godini emisija pojedine onečišćujuće tvari bila veća od Pravilnikom propisanog praga ispuštanja za tu onečišćujuću tvar.

Lokacije stacionarnih izvora emisije onečišćujućih tvari u zrak na području aglomeracije Zagreb (HR ZG) prema podacima Registara onečišćavanja okoliša prikazane su Sl. 5-1. Izvori su grupirani s obzirom na red veličine godišnjih emisija kako je naznačeno. Izvori emisija lebdećih čestica PM10 u zrak s područja Velike Gorice u 2023. godini bili su: vojarna „pk Marko Živković“ Ministarstva obrane (smještena u blizini zračne luke Franjo Tuđman), pilana Pukanić d.o.o. (smještena u naselju Kuče), parketara PPS-Galeković (u naselju Mraclin), Zrakoplovno-tehnički centar d.d. (sjeverno od jezera Čiče), PROIZVODNJA MK d.o.o. (zapad Velike Gorice) te pogon toplane HEP-Toplinarstvo d.o.o. (sjeverni dio naselja Velika Gorica).

Sl. 5-1: Izvori onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 prema podacima Registra onečišćavanja okoliša na području aglomeracije Zagreb u 2023. godini

Emisije lebdećih čestica po izvorima navedeni su u Tab. 5-1. Dominantan izvor emisija čestica PM10 u Velikoj Gorici je vojarna „PK Marko Živković“ s 1,2 tone čestica u 2023. godini, dok je drugi najveći iznos s dvostruko manje emisija (615,4 kg) pilana Pukanić d.o.o. Ostali izvori imaju manje od 500 kg emisija u 2023. godini.

Tab. 5-1: Emisije i izvori lebdećih čestica prema podacima Registra onečišćavanja okoliša s područja Velike Gorice u 2023. godini

| Operater | Naziv organizacijske jedinice na lokaciji | Ukupna količina PM10 (kg/god) |
| --- | --- | --- |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE | Vojarna "PK Marko Živković" Velika Gorica, Pleso | 1.200,73 |
| PILANA PUKANIĆ d.o.o. | Pilana | 615,39 |
| PPS-Galeković | Parketara | 480,96 |
| Zrakoplovno-tehnički centar d.d. | Zrakoplovno-tehnički centar d.d. | 459,00 |
| PROIZVODNJA MK d.o.o. za proizvodnju i usluge | Dalekovod MK | 291,56 |
| HEP-Toplinarstvo d.o.o. | POGON POSEBNE TOPLANE-KOTLOVNICA CIBLJANICA | 241,90 |
| Ukupno: |  | 3.289,54 |
| Izvor podataka: Registar onečišćavanja okoliša, Obrada: EKONERG |  |  |

U Tab. 5-2 dani su podaci o ukupnim godišnjim emisijama čestica PM10 u razdoblju od 2019. – 2023. godine prema podacima iz baze ROO-a. Iako je u tom razdoblju zabilježeno povećanje emisija iz vojarne „pk Marko Živković“ Ministarstva obrane, u tom je razdoblju zabilježen pad ukupnih emisija čestica uglavnom zbog smanjenja emisija PPS-Galekovića, kao što je prikazano na Sl. 5-2.

Tab. 5-2: Godišnje emisije čestica PM10 s područja Velike Gorice prema podacima baze podataka Registra onečišćavanja okoliša u razdoblju od 2019. do 2023. godine

|  | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisije čestica PM10 (kg/god) | 4.062,9 | 4.719,1 | 3.889,0 | 3.546,3 | 3.289,5 |
| Izvor podataka: Registar onečišćavanja okoliša, Obrada: EKONERG |  |  |  |  |  |

U baza podataka ROO emisije BaP na prijavljuju se u okviru emisije policikličkih aromatskih ugljikovodika. S obzirom vrste izvora (uređaji za loženje) u ROO-u nema prijavljenih emisija BaP s područja Velike Gorice.

Emisije iz ROO-a predstavljaju samo manji dio emisija čestica sa područja Velike Gorice. Nadalje, Velika Gorice pripada aglomeraciji Zagreb (HR ZG) te je gradsko pozadinsko onečišćenjem pod utjecajem emisija s čitavog područja aglomeracije Zagreb (HR ZG) unutar koje je Grad Zagreb najveći izvor emisija svih onečišćujućih tvari.

Sl. 5-2: Godišnje emisija čestica PM10 s područja Velike Gorice u razdoblju od 2019. do 2023. godine prema podacima Registra onečišćavanja okoliša

Ukupna količina emisija iz izvora onečišćenja

Cjeloviti prikaz doprinosa antropogenih izvora onečišćenja zraka s područja aglomeracije HR ZG dobiven je analizom podataka iz Portala prostorne raspodjele emisija (https://emep.haop.hr/) za 2023. godinu. Na Sl. 5-3 su prikazani doprinosi pojedinih sektora emisijama onečišćujućih tvari za područje aglomeracije HR ZG, a godišnje emisije čestica pojedinih sektora dane su u Tab. 5-3. Emisije benzo(a)pirena nisu iskazane zasebno već su one dio emisija policikličkih aromatskih ugljikovodika (skr. PAU).

Sl. 5-3: Doprinosi pojedinih sektora u emisijama onečišćujućih tvari za područje aglomeracije HR ZG za 2023. godinu

Tab. 5-3: Emisije čestica (PM10 i PM2,5) i policikličih armatskih ugljikovodika (PAU) po sektorima, za područje HR ZG

| GNFR sektor | PM10 (tona) | PM2,5 (tona) | PAU (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| A -Energetika | 782,06 | 669,61 | 6,14 |
| B - Industrija | 2264,43 | 342,09 | 54,23 |
| C - Mala ložišta | 1491,87 | 1454,38 | 844,53 |
| D - Fugitivno | 0,65 | 0,65 |  |
| E - Otapala | 125,69 | 92,73 | 0,61 |
| F - Cestovni promet | 206,58 | 157,04 | 50,70 |
| H – Zrakoplovstvo (uzlijetanje/slijetanje) | 0,95 | 0,93 | 9,37 |
| I - Necestovni pokretni izvori i strojevi | 26,29 | 26,27 | 4,30 |
| J - Otpad | 33,18 | 33,11 | 0,95 |
| K - Poljoprivreda (životinje) | 12,86 | 1,66 |  |
| L - Poljoprivreda (ostalo) | 54,93 | 2,11 | 0,01 |
| UKUPNO | 4999,49 | 2780,59 | 970,84 |

Dominantni izvori emisije čestica PM10 su sektori „B – Industrija“, „C – Mala ložišta“ (29,8 %) i „A – Energetika“. Njihov doprinos redom iznose 45,3 %, 29,8 % i 15,6  što ukupno čini 90,8 % godišnje emisije čestica aglomeracije HR ZG. Analiza podsektora emisija pokazuju da:

- emisije sektora B većinom potječu od građevinske djelatnosti (podsektori „Građenje i rušenje objekta i „Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Ne-metalni minerali“),

- emisije sektora C gotovo u potpunosti potječu od izgaranja biomase u kućnim ložištima (podsektor „Kućanstva: nepokretni izvori“)

- emisije sektora A su emisije termoelektrana i toplana (podsektor „Proizvodnja električne energije i topline“).

Prostorna raspodjela ukupne emisije čestica PM10 na području aglomeracije HR ZG prikazana na Sl. 5-4 prema podacima prostorne raspodjele u dvije rezolucije: EMEP mreži 0,1ox0,1o i rezoluciji 500x500 metara. Najveća je emisija na području Grada Zagreba, što je vidljivo i u prikazu grube rezolucije EMEP mreže.

Pritisak emisija sa područja Grada Zagreba izraženiji je na prikazu emisija u katastru visoke rezolucije, 500 x 500 metara, na Sl. 5-4. Međutim, prostorna raspodjela ukupne emisije u katastru visoke rezolucije posljedica je detaljnije prostorne raspodjele sektora B odnosno posljedica metodologije raščlambe emisija katastra koji je rađen pristupom „odozgo prema dolje“.

Za dominante sektore emisija, prostorna raspodjela emisija PM10 prikazana je na Sl. 5-5 u rezoluciji EMEP mreže. Podaci modeliranja doprinosa izvora emisija u zrak, prikazani u poglavlju 6.1.1, dobiveni su korištenjem katastra slične rezolucije, zbog čega je prostorna raspodjela relevantna kod razmatranja rezultata modeliranja.

Sl. 5-4: Prostorna raspodjela emisija PM10 na području aglomeracije Zagreb prema podacima rezolucije EMEP modela (gore) i podacima katastra rezolucije 500 x 500 metara (dolje)

Sl. 5-5: Prostorna raspodjela emisija PM10 sektora „B – Industrija“ (gore) i „C – Mala ložišta“ (dolje) u EMEP mreži

Dominantni izvori emisije policikličkih aromatskih ugljikovodika (skr. PAU) na području aglomeracije HR ZG, sa udjelom od 87 %, je sektor „C – Mala ložišta“. Gotovo u cijelosti emisije sektora C potječu od podsektora „Kućanstva: Nepokretni izvori“ te su vezane uz izgaranje biomase u kućnim ložištima. Doprinos sektora „B – Industrija“ iznosi 5,6 %, a emisije PAU potječu od izgaranja tekućih goriva. Doprinos sektora „F – Cestovni promet“ iznosi 5,2 %, pri čemu je doprinos izgaranja goriva nešto veći od trošenja guma i kočnica. Doprinos sektora „H – Zrakoplovstvo (uzlijetanje/slijetanje) iznosi 1 %. Prostorna raspodjele ukupne emisije PAU na području aglomeracije HR ZG prikazana na Sl. 5-6. S obzirom da se udio benzo(a)pirena u emisijama PAU razlikuje među sektorima, sektorske karte emisije ovdje nisu prikazane karte.

Sl. 5-6: Prostorna raspodjela emisija policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU) na području aglomeracije Zagreb prema podacima rezolucije EMEP modela

U nastavku su pobliže opisane emisije u okolici mjerne postaje Međunarodna zračna luka Zagreb. čija se lokacija na prethodnim slikama otprilike podudara sa oznakom zračne luke ().

Mjerna postaja Međunarodna zračna luka Zagreb nalazi se unutar kvadrantu mreže sa oznakom 771 na prethodnim slikama. Administrativno Grada Velike Gorice zauzima 57 % površine tog kvadranta, a preostalih 43 % površina je na području gradskih četvrti Grada Zagreba. Unutar kvadranta 771 broj stanovnika Grada Zagreba otprilike je dvostruko veći od stanovnika Grada Velike Gorice. Ukupne emisije u kvadrantu mreže sa oznakom 771 iznose 442 tone PM10 i 73 kg PAU, a doprinos pojedinih sektora unutar njega su sljedeći:

- Sektori, koji ukupno čine 92 % emisije PM₁₀ su: industrija (B) s 56 %, mala ložišta (C) s 21 %, energetska postrojenja (A) s 11 % te cestovni promet (F) 4 %. Doprinos uzlijetanja/ slijetanja zrakoplova (H) je zanemariv jer iznosi svega 0,2 %.

- Sektori koji ukupno čine 99 % emisije PAU u tom kvadrantu su: mala ložišta (C) s 71 %, uzlijetanje i slijetanje zrakoplova (H) 13 %, industrija (B) s 8 % i cestovni promet (F) s 6 %. Udio BaP u PAU pri uzlijetanju/slijetanju zrakoplova iznosi 10 % dok za izgaranja biomase u kućanstvima iznosi 35 %. Uzme li se u obzir udio BaP u PAU, emisije BaP kućanstava su 35 puta veće od emisija BaP kod uzlijetanja/ slijetanja zrakoplova.

Podaci o onečišćenju koje je došlo iz drugih regija

Pozadinsko onečišćenje zraka lebdećim česticama PM10 određeno je iz rezultata modeliranja kvalitete zraka provedenih u okviru servisa CAMS.

Na Sl. 5-7 prikazana je karta onečišćenja zraka česticama PM10 na području Europe u 2024. godini izrađena kombiniranjem podataka mjerenja kvalitete zraka i modelskih simulacija. Najveće područje prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 je u sjevernoj Italiji (dolina rijeke Po), dok se manja područja prekoračenja uočljiva na Sl. 5-7 podudaraju s položajem gradova: Zagreb, Beograd, Sarajevo, Katowice i Krakow. Dani u kojima se bilježi prekoračenje granične vrijednosti većinom se javljaju zimi zbog čega su prosječne koncentracije PM10 veće no u ostalim sezonama.

Izvor: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2025), CAMS Assessment Report on European Air Quality in 2024.

Sl. 5-7: Broj dana prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 na području Europe u 2024. godini

U okviru CAMS servisa dostupni su podaci o razlučivanju doprinosa izvora s obzirom na područje emisije za lebdeće čestice (PM10 i PM2,5) koji omogućuju ocjenu doprinosa prekograničnog onečišćenja zraka i utjecaja prirodnih izvora.

Na Sl. 5-8 prikazan je doprinos onečišćenju zraka česticama PM10 na području Zagreba za 2022., 2023. i 2024. godinu prema EMEP i TNO modelu. Doprinosi u rezultatima EMEP modela iskazani su za:

- lokalne emisije s područja Zagreba (ozn. „Zagreb“),

- emisije s ostalog područja Hrvatske (ozn. „Rest of HRV“),

- prirodne izvore (ozn. „Natural“),

- hemisferske emisije (ozn. „Hemispheric“),

- emisije iz brodskog prometa (ozn. „Shipping“) te

- doprinose pojedinih europskih država (ozn. AUT – Austrija, CZE – Češka, DEU – Njemačka, HUN – Mađarska, ITA – Italija, POL - Poljska SVN – Slovenija).

U TNO modelu iskazan je samo zajednički doprinos emisija sa područja Hrvatske (ozn. HRV) bez razlučivanja utjecaja emisija s područja Zagreba.

|  | 2022. godina | 2023.godina | 2024. godina |
| --- | --- | --- | --- |
| EMEP model |  |  |  |
| TNO model |  |  |  |
| Izvor podataka: Copernicus Atmosphere Monitoring Service; Obrada i prikaz: EKONERG |  |  |  |

Sl. 5-8: Doprinosi nacionalnih, prekograničnih i prirodnih izvora onečišćenju zraka na području Zagreba za 2022., 2023. i 2024. godinu

Promjena godišnjih koncentracija PM10 iz godine u godinu ne ovisi samo o emisijama već i o promjenjivosti meteoroloških uvjeta kako se vidi iz rezultata za pojedine godine na Sl. 5-8. U razdoblju 2022. – 2024. utjecaj emisija s područja Hrvatske na koncentracije PM10 prema rezultatima TNO modela bio je u rasponu 50 – 56 %, a prema EMEP modelu u rasponu 32 – 53 %.

Jedan od dominantnih doprinosa povišenim koncentracijama lebdećih čestica PM10 koji dolazi iz prirodnih izvora je transport pustinjske prašine. U 2023. i 2024. godini postoji nekoliko epizoda povišenih koncentracija PM10 na području južne Europe, pa tako i Hrvatske. Prva epizoda onečišćenja zraka zbog utjecaja Saharske prašine u 2023. godini bila je epizoda u veljači. Ova epizoda onečišćenja dogodila se tijekom dvije različite faze odvojene kratkim razdobljem od četiri dana. Razdoblje prve epizode s prosječnim dnevnim koncentracijama pustinjske prašine u česticama PM10 prikazano je na Sl. 5-9, dok je druga epizoda onečišćenja prašinom u česticama PM10 prikazana na Sl. 5-10.

U prvoj fazi epizode onečišćenja lebdećim česticama zabilježen je porast koncentracija PM10 na području središnje Europe i Hrvatske, a do 8. veljače povišene vrijednosti proširile su se i na zapadnu Europu. Takav obrazac onečišćenja zadržao se do 11. veljače. U tom je razdoblju nad većim dijelom kontinentalne Europe prevladavalo stabilno anticiklonalno (visokotlačno) vrijeme, što je pogodovalo zadržavanju onečišćenja u prizemnim slojevima zraka. Novi porast koncentracija zabilježen je 14. veljače, kada se ponovno uspostavilo stabilno visinsko polje visokog tlaka nad kontinentalnom Europom, što je dovelo do nakupljanja lebdećih čestica u razdoblju od 15. do 17. veljače, uključujući i područje Zagreba.

Druga faza epizode onečišćenja zraka lebdećim česticama trajala je od 22. do 26. veljače 2023. U toj fazi ukupne koncentracije PM10 bile su niže nego u prvoj epizodi, ali je zabilježen dodatni doprinos saharskog pijeska koji je značajno utjecao na južnu Europu, uključujući i Hrvatsku. Onečišćenje se najprije pojavilo nad zapadnom Europom, a zatim se 23.–24. veljače širilo prema istoku, sve do Jadranskog mora i obale. Povišene koncentracije PM10 zadržale su se nad sjevernom Italijom, Hrvatskom, Slovenijom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom tijekom cijele epizode. U Hrvatskoj su povišene koncentracije PM10 u to vrijeme povezane upravo s ovim prijenosom mineralne prašine iz Sahare, uz stabilne atmosferske uvjete koji su ograničavali raspršivanje čestica.

Značajna epizoda onečišćenja prirodnom prašinom koja je bila najveća pojedinačna epizoda koncentracije PM10 u 2024. godini u smislu prostornog opsega i u smislu broja prekoračenja započela je 26. ožujka i trajala je do 3. travnja, a prikazana je na Sl. 5-10. Na području Hrvatske utjecaj je bio vidljiv od 27. ožujka do 1. travnja te je prašina prvo zahvatila područje južne Dalmacije kada je koncentracija čestica PM10 iznosila 60 μg/m3. Tijekom sljedećih dana prašina je vjetrovima prenesena još dalje na sjeverozapadni i zapadni dio Hrvatske. Situacija se promijenila 30. ožujka kada je čitava Dalmacija i Središnja Hrvatska bila zahvaćena česticama prašine, čija je koncentracija dosezala 50 μg/m3. Najveća koncentracija zabilježena je 31. ožujka i 1. travnja kada je čitav prostor Republike Hrvatske bio zahvaćen visokim razinama onečišćenja (> 60 μg/m3). Sljedećih se dana prašina kretala u smjeru istočne, odnosno jugoistočne Europe. Opisan se utjecaj može uočiti i na prikazu srednjih dnevnih koncentracija čestica PM10 izmjerenih na mjernim postajama u Velikoj Gorici i Zagrebu (vidi Sl. 6-6).

Izvor: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2024), Interim Annual Assessment Report on European Air Quality in 2023

Sl. 5-9: Razvoj srednje dnevne koncentracije prašine u česticama PM10 na području Europe tijekom razdoblja od 6. do 17. veljače 2023. godine

Izvor: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2025), CAMS Assessment Report on European Air Quality in 2024

Sl. 5-10: Razvoj srednje dnevne koncentracije prašine u česticama PM10 na području Europe tijekom razdoblja od 22. do 26. veljače 2023. godine

Sl. 5-11: Razvoj srednje dnevne koncentracije PM10 na području Europe tijekom razdoblja od 26. ožujka do 3. travnja 2024. godine

U nastavku su ukratko opisane značajke onečišćenja zraka benzo(a)pirenom na području Europske unije. Karta srednjih godišnjih koncentracija BaP u 2023. godini prikazana na Sl. 5-12 dobivena je kombinacijom podataka mjerenja i modeliranja.

Izvor: Horálek, J. i sur. (2025). Air quality maps of EEA member and cooperating countries for 2023: PM10, PM2.5, O3, NO2, NOx and BaP spatial estimates and their uncertainties. European Topic Centre on Human Health and the Environment (ETC HE), European Environment Agency (prilagođeni prikaz: EKONERG)

Sl. 5-12: Prosječne godišnje koncentracije BaP u 2023. godini

Izvješće Europske agencije za okoliš ukazuje da su najveće izmjerene koncentracije BaP u istočnoj Europi, gdje je još uvijek uobičajeno korištenje ugljena i drugih krutih goriva za grijanje kućanstava; te u Italiji, uglavnom zbog korištenja drva za grijanje kućanstava. Područja povišenih razina BaP-om uključivo i područja gdje godišnje koncentracije prekoračuju ciljnu vrijednost (> 1,5 ng/m3) jasno se uočavaju na Sl. 5-12.

U okviru godišnjeg izvješća EMEP-ovog centra MSC-E prikazani su rezultati preliminarne detaljne analize onečišćenja zraka policikličkim aromatskim ugljikovodicima u Sloveniji i području Zapadnog Balkana na temelju rezultata modeliranja EMEP modelom s emisijama za 2022. godinu u rezoluciji 0,1°×0,1°. Autori izvješća istaknuli su izraženu sezonsku varijabilnost koncentracija BaP koja je prvenstveno uzrokovana povećanim zimskim emisijama, dominantno emisijom stacionarnih izvora.

Analiza situacije

Detaljni podaci o onim faktorima koji su odgovorni za prekoračenje

Osim o lokalnim emisijama, onečišćenje zraka ovisi i o meteorološkim uvjetima, razini pozadinskog onečišćenja zraka te lokalnim uvjetima kao što su konfiguracija terena ili geometrijske karakteristike ulica. Konfiguracija terena općenito utječe na strujanje zraka jer određuje dominantne smjerove vjetra, ali i generira lokalnu cirkulaciju zraka. Geometrijske karakteristike ulica odnosno „uličnih kanjona“ općenito utječu na strujanje zraka nad gradskim područjem, a ovisno o odnosu širine ulice i visini zgrada duž iste javljaju se različiti oblici vrtloženja unutar tzv. uličnog kanjona. Unutar gradskog područja mogući su veliki gradijenti koncentracija, kako zbog emisija tako i lokalnih uvjeta disperzije što u konačnici utječe na ograničenu prostornu reprezentativnosti mjerenja kvalitete zraka.

U ovom su poglavlju analizirani čimbenici koji utječu na razinu onečišćenja zraka česticama PM10 te su prikazani rezultati modeliranja kvalitete zraka. Na Sl. 6-1 pojednostavljeni je prikaz promjene razine onečišćenja zraka onečišćujućim tvarima unutar gradskog područja uslijed doprinos regionalnih, urbanih i lokalnih izvora onečišćenja zraka. Na gradsko pozadinsko onečišćenje najviše utječu promet i mala ložišta, kako zbog veličine emisija (vidi poglavlje 5.2) tako i zbog ispuštanja onečišćenja u najniži sloj zraka, onaj u kojem mjerimo tzv. prizemne koncentracije onečišćujućih tvari. Dimnjaci industrijskih i energetskih postrojenja omogućuju bolju disperziju onečišćenja pa stoga i manji utjecaj na prizemne koncentracije. Vezu između emisija i koncentracija matematički opisuju modeli kvalitete zraka uzimajući pri tome u obzir meteorološke uvjete o kojima ovisi disperzija.

Crtež: Ekonerg

Sl. 6-1: Ilustracija doprinos različitih izvora onečišćenja na gradskom području

Razlučivanje doprinosa izvora onečišćenja zraka temeljem rezultata modeliranja za 2023. godinu

U nastavku su prikazani rezultati modeliranja kvalitete zraka modelom LOTOS-EUROS. U nastavku su prikazani rezultati proračuna koncentracija čestica PM10 u zraku za 9 ćelija modela čiji su položaji u odnosu na Veliku Goricu prikazani na Sl. 4-3. Ćelija „35 84“ smještena je na području centra Velike Gorice (gusto izgrađen u odnosu na ostatak grada), ćelije „34 85“ i „35 85“ većinom obuhvaćaju područje Grada Zagreba, dok su ostale ćelije smještene na rjeđe izgrađenom području čije se emisije mogu smatrati pozadinskima. S obzirom na rezoluciju mreže modela, ovi rezultati ukazuju na varijabilnost gradskog pozadinskog onečišćenja unutar područja sa najvećim emisijama ključnih izvora malih ložišta (sektor C), poput kućnih ložišta na drva.

Na Sl. 6-2: prikazan je doprinos pojedinih emisijskih sektora godišnjim koncentracijama čestica PM10. Sektori s područja Hrvatske su: javne energane (A), industrija (B), mala ložišta (C), cestovni promet (F) i ostali izvori s područja Hrvatske (Ostali HR), dok su sektori izvan Hrvatske prekogranični i ostali izvori. Prema rezultatima modeliranja najveće prosječne godišnje koncentracije PM10 iznosa otprilike 32,2 µg/m3 dobivene su za lokaciju „35 85“ koja se nalazi sjeverno od centra Velike Gorice i obuhvaća dio Grada Zagreba. Nakon toga, najveće prosječne koncentracije dobivene su za lokacije „34 85“ te „36 85“ sjeveroistočno i sjeverozapadno od Velike Gorice s iznosima između 28,6 i 30,0 µg/m3, dok je za ćeliju koja obuhvaća najnaseljeniji izgrađeni dio Velike Gorice dobivena prosječna godišnja koncentracija od oko 27,3 µg/m3. Najniže koncentracije PM10 dobivene su za najmanje naseljena područja obuhvaćena ćelijama „34 83“, „35 83“ i „36 83“ te iznose između 16,3 i 17,2 µg/m3.

Rezultati modeliranja ukazuju da na srednje godišnje koncentracije PM10 na svim promatranim lokacijama (ćelijama) podjednako utječu emisije malih ložišta (C) s udjelom oko 30 %, dok je na manje naseljenim lokacijama (južnim ćelijama „34 83“, „35 83“ i „36 83“) onečišćenje s izvorima izvan Hrvatske dominantno i njegov udio iznosi oko 50 %. Na području naselja Velike Gorice („35 84") udio emisija iz malih ložišta iznosi 34 %, emisija iz izvora izvan Hrvatske 30 %, dok 18 % emisija čini industrija (vidi Sl. 6-3).

Na Sl. 6-4 prikazan je godišnji, tjedni i dnevni hod koncentracija PM10 za ćeliju „35 84“, tj. za ćeliju koja obuhvaća najnaseljeniji dio Grada Velike Gorice. Prosječne mjesečne koncentracije PM10 iz sektora kućnih ložišta imaju najizraženiji godišnji hod, s maksimumom tijekom sezone grijanja (najviše u prosincu s iznosom od 32 µg/m3 od ukupno oko 53 µg/m3) te minimumom izvan sezone grijanja (od lipnja do rujna). Doprinos emisija prekograničnih i drugih izvora u ljeti je dominantan u odnosu na ostale izvore, a minimum postiže u zimi (studenom). Doprinos industrije otprilike je istog iznosa cijele godine, kao i ostalih izvora onečišćenja čiji su iznosi zanemarivi u odnosu na mala ložišta ili prekograničnih izvora. Na godišnjem hodu ukupnih emisija PM10 za ćeliju „35 84“ može se uočiti blagi porast u razdoblju travanj – lipanj nakon čega se javlja minimum srednjih mjesečnih koncentracija u srpnju (otprilike 18 µg/m3).

Promjenjivost koncentracija tijekom zime dominantno je pod utjecajem malih ložišta, što je uočljivo iz grafova sezonskog dnevnog hoda koncentracija čestica PM10 (Sl. 6-4, graf dolje). Koncentracije su najveće u noćnim i ranojutarnjim satima. Utjecaj dnevnog hoda emisija pojačan je utjecajem meteoroloških uvjeta na disperziju, posebice u noćnim satima. Na grafovima tjednog hoda koncentracija čestica PM10 nema jasne razlike između radnih dana i vikenda iako su u svim sezonama najveće koncentracije u radnim danima.

Sl. 6-2: Doprinosi pojedinih sektora emisija u godišnjim koncentracijama PM10 na području Grada Velike Gorice i okolici temeljem rezultata modeliranja za 2023. godinu

Prosječne mjesečne koncentracije

Prosječne dnevne koncentracije po sezonama

Prosječne satne koncentracije po sezonama

Sl. 6-3: Godišnji, tjedni i dnevni hod koncentracija PM10 temeljem rezultata modeliranja za 2023. godinu za ćeliju mreže „35 84“ (Velika Gorica)

Na Sl. 6-4 prikazani su doprinosi pojedinih sektora po danima u ćeliji mreže modela „35 84“ unutar koje je glavnina naseljenog područja Grada Velike Gorice. Na slici je uočljiva pojava epizodnih stanja koja se razlikuju po visini koncentracija i po trajanju epizoda. Tijekom sezone grijanja te su epizode uglavnom pod utjecajem emisija sektora C (malih ložišta) dok su u toplom dijelu godine uglavnom pod utjecajem izvora izvan područja Hrvatske (prekogranični utjecaj i drugi utjecaji obuhvaćeni modeliranjem).

Zbog načina modeliranja nije moguće razlučiti utjecaj emisija s područja Velike Gorice od utjecaja ostalih izvora iz aglomeracije HR ZG ili pak Hrvatske. Stoga su razmotreni gradijenti koncentracija među ćelijama koji ujedno odražavaju razlike u naseljenosti unutar ćelija modela. Na Sl. 6-5 prikazane su razlike prosječnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica dobivenih rezultatima modeliranja za ćeliju mreže modela „35 84“ koja odgovara središtu Velike Gorice te ćelije „35 83“ koja se nalazi južno od Velike Gorice te obuhvaća vrlo slabo naseljeno područje. Iz tog se prikaza može zaključiti o doprinosima pojedinih sektora u Velikoj Gorici u odnosu na doprinose koji su prisutni na lokaciji na kojoj nema velikog utjecaja ljudskog djelovanja. Može se zaključiti da je tijekom zime velik doprinos malih ložišta (sektor C) na području Velike Gorice, dok je u ljetnim mjesecima u onečišćenju dominantan doprinos industrije (sektor B). Također, doprinos sektora industrije tijekom cijele godine je veći na području Velike Gorice u odnosu na pozadinsku ćeliju modela, što je očekivano s obzirom da se ta aktivnost odvija na naseljenom području.

Sl. 6-4: Doprinos pojedinih sektora emisija u dnevnim koncentracijama čestica PM10 u ćeliji mreže modela „35 84“ (Velika Gorica)

Sl. 6-5: Razlike prosječnih dnevnih koncentracija čestica PM10 između ćelije mreže modela „35 84“ (Velika Gorica) i ćelije „35 83“ (pozadinsko u aglomeraciji HR ZG) po sektorima emisija

Vremenska promjenjivost onečišćenja zraka i pojava epizodnih stanja prema podacima mjerenja

Na Sl. 6-6 prikazane su srednje dnevne koncentracije lebdećih čestica PM10 izmjerene na mjernoj postoji Međunarodna zračna luka Zagreb i mjernoj postaji Zagreb-3, koja se koristi za ocjenu stanja kvalitete zraka aglomeracije HR ZG. Uočljiv je maksimum 1. travnja s iznosom višim od 140 µg/m3, što je gotovo tri puta više od propisane dnevne granične vrijednosti od 50 µg/m3. To prekoračenje odgovara transportu Saharske prašine s područja sjeverne Afrike na područje južne i središnje Europe (vidi poglavlje 5.3). Prekoračenja granične vrijednosti zbog transporta pustinjske prašine pojavila su se i sredinom svibnja te sredinom lipnja 2024. godine na obje mjerne postaje. Rezultati modeliranja kemijske specifikacije koncentracije čestica PM10 modelom LOTOS-EUROS na području Zagreba pokazuju da je za prekoračenja graničnih vrijednosti početkom travnja čak 93,2 % doprinosa ukupnim koncentracijama došlo od pustinjske prašine, dok je za prekoračenje sredinom lipnja doprinos prašine iznosio preko 84 %, kao što je prikazano na Sl. 6-7. Onečišćenje zraka lebdećim česticama najveće je u zimskim mjesecima što odgovara izvorima emisija iz kućnih ložišta, dok su koncentracije čestica PM10 u ostalim mjesecima toplog dijela godine nižih iznosa.

Sl. 6-6: Prosječne dnevne koncentracije PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb te Zagreb-3 u 2024. godini

Izvor: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2024), Chemical speciation – yearly data for selected cities

Sl. 6-7: Kemijska specifikacija doprinosa koncentraciji lebdećih čestica PM10 na području Zagreba dobiveni modelom LOTOS-EUROS u 2024. godini

Vremenska promjenjivost koncentracija PM10 na mjernim postajama Međunarodna zračna luka Zagreb (dalje u tekstu: MZLZ) i Zagreb-3 prema rezultatima mjerenja gravimetrijskom metodom u 2024. godini prikazana je na Sl. 6-8. U prosjeku su koncentracije PM10 na postaji MZLZ niže no na postaji Zagreb-3 te postoje značajne podudarnosti njihove vremenske promjenjivosti u 2024. godini.

Najviše mjesečne vrijednosti koncentracija PM10 zabilježene su tijekom sezone grijanja. Najveće prosječne mjesečne koncentracije bile su u siječnju 2024. godine, 47,7 µg/m3 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb i 48,3 µg/m3 na postaji Zagreb-3. U ljetnim mjesecima u prosjeku su koncentracije na razini 20-ak µg/m3.

Tjedni hod koncentracija na obje mjerne postaje razlikuje se po sezonama te nije jasno izražena razlika između radnih dana i vikenda.

U godišnjem hodu koncentracija PM10 u 2024. godini, prikazanom na Sl. 6-8, uz primarni, zimski maksimum (prosinac, siječanj)  postoji sekundarni maksimum usred ljeta (srpanj, kolovoz, rujan). Povišene koncentracije PM10 ljeti na području aglomeracije HR ZG mogu biti posljedica doprinosa prirodnih izvora čestica kao što su daljinski transport pustinjske prašine (vidi poglavlje 5.3).

Prosječne mjesečne koncentracije

Prosječne dnevne koncentracije po sezonama

Sl. 6-8: Godišnji i tjedni hod koncentracija PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb te Zagreb-3 u 2024. godini

U usporedbi s mjerenjima lebdećih čestica PM10 na mjernim postajama Međunarodna luka Zagreb i Zagreb-3, mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2,5 na postaji Velika Gorica u 2024. godini pokazuju slične rezultate (Sl. 6-9). Najviša srednja mjesečna koncentracije čestica PM2,5 iznosa 44,4 µg/m3 zabilježena je u siječnju kada je i na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb srednja mjesečna koncentracija PM10 iznosila 47,8 µg/m3. Srednje mjesečne koncentracije čestica PM2,5 izmjerene na postaji Velika Gorica dobro prate godišnji hod koncentracija PM10 izmjerene na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb, posebno tijekom sezone grijanja (u zimskim mjesecima) kada je onečišćenje zraka najveće. Srednje mjesečne koncentracije PM10 izmjerene na postaji Zagreb-3 nešto se više razlikuju od koncentracija PM2,5 izmjerenih na postaji Velika Gorica, što je očekivano budući da je ta postaja udaljenija od Velike Gorice. Visoka korelacija mjerenja čestica PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb i PM2,5 na postaji Velika Gorica mogu upućivati na jednako porijeklo emisija čestica, izuzevši prirodne izvore, kao što je pustinjska prašina ili morska sol.

Prosječne mjesečne koncentracije

Prosječne dnevne koncentracije po sezonama

Sl. 6-9: Godišnji i tjedni hod koncentracija PM2,5 na postaji Velika Gorica i PM10 na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb u 2024. godini

Utjecaj meteoroloških faktora

Prizemne temperaturne inverzije meteorološke su situacije koje karakterizira porast temperature zraka s visinom. To je prirodna pojava tijekom noći s obzirom da se zrak uz tlo brzo hladi. Zimske su inverzije pliće i dugotrajnije od ljetnih te često pojačane sinoptičkom situacijom anticiklonalnih stanja. Stoga se zimi, tijekom razdoblja inverzije, onečišćenje zadržava u plitkom sloju stabilno stratificiranog zraka u kojem je vertikalno miješanje otežano. U danima bez vjetra ili vrlo slabog strujanja, odnosno kada nema „provjetravanja“ grada dolazi do onečišćenja i povećavanja koncentracija onečišćujućih tvari unutar gradskog područja što može rezultirati epizodnim stanjima povišenih koncentracija čestica PM10.

Istraživanja utjecaja tipova vremena na onečišćenje česticama u Zagrebu potvrdila su da se zimi najveće koncentracije javljaju za radijacijskog tipa vremena kojeg karakterizira stabilna stratificirana atmosfera u kombinaciji sa slabim vjetrom promjenljiva smjera što rezultira slabom disperzijom onečišćenja.

Režim strujanja podno Medvednice također pogoduje akumuliranju onečišćenja zraka u središnjem gradskom području jer se smjer pružanja grada (istok-zapad) podudara sa dominantnim smjerovima vjetra u središnjem dijelu grada. Istočni dio grada, gdje prevladavaju sjeverni vjetrovi bolje se provjetrava te je stoga manje ugrožen zadržavanjem onečišćenja čak i u zimi u razdoblju stagnacije zraka.

Međugodišnja klimatska varijabilnost također utječe na razinu onečišćenja. Za toplijih zima, smanjena je potreba za grijanjem prostora pa su i emisije iz malih ložišta manje. Toplije zime ujedno znače i manje stagnacija hladnog zraka te u konačnici bolju disperziju i niže razine onečišćenja zraka.

Određivanje doprinosa izvora emisija razinama onečišćujućih tvari u zraku

U Tab. 6-1 prikazana je raspodjela doprinosa izvora onečišćenja u godišnjim koncentracijama PM10 prema rezultatima modeliranja za ćeliju modela „35 84“ (Velika Gorica). Zbog primijenjene tehnike modeliranja meteorološki uvjeti utjecali su i na vremensku varijabilnost emisije sektora C, ali ne ostalih sektora emisija. S obzirom da je LOTOS-EUROS kemijski model, koncentracije PM10 su zbroj primarnih i sekundarnih čestica. Iz rezultata proračuna nije moguće razlučiti udjele primarnih i sekundarnih čestica PM10 kao ni razlučiti doprinose lokalnih izvora s područja Velike Gorice od doprinosa izvora s ostalih dijelova Hrvatske.

Rezultati modela LOTOS-EUROS veći su od izmjerenih koncentracija PM10 na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb u 2023. godini. Broj dana prekoračenja granične vrijednosti za lebdeće čestice PM10 dobiven modeliranjem koji iznosi 37 prekoračenja veći je od 24 prekoračenja određenih iz mjerenja kvalitete zraka na postaji Međunarodna zračna luka Zagreb u 2023. godini. Doprinosi izvora emisija razinama lebdećih čestica PM10 na godišnjoj razini prikazani su u Tab. 6-1. Rezultati modeliranja ukazuju da su glavni izvori onečišćenja lebdećim česticama PM10 na području Velike Gorice mala ložišta (za emisije iz sektora C) i prekogranični transport onečišćenja zraka. Njihov je doprinos dominantan u 50 najvećih dnevnih koncentracija PM10, prema rezultatima modeliranja za 2023. godinu, prikazanim na Sl. 6-10.

Tab. 6-1: Određivanje doprinosa izvora emisija razinama lebdećih čestica PM10 u zraku prema rezultatima modela LOTOS-EUROS za ćeliju mreže modela „35 84“ (Velika Gorica)

|  | Prosječna godišnja koncentracija PM10 (mg/m3) |
| --- | --- |
| MODELIRANJE - srednja godišnja koncentracija PM10 | 27,3 |
| MODELIRANJE - broj prekoračenja | 37 |
| Doprinos srednjoj godišnjoj koncenetraciji PM10 |  |
| - izvori s područja unutar Hrvatske | 19,0 |
| - prirodni izvori | 0,2 |
| - prekogranični izvori | 7,1 |
| - ostalo (inicijalni, rubni i drugi uvjeti modeliranja) | 1,0 |
| Doprinos izvora unutar države: |  |
| - ukupno | 19,0 |
| - proizvodnju topline i električne energije (sektor A) | 2,0 |
| - industrija (sektor B) | 4,9 |
| - mala ložišta (sektor C) | 9,2 |
| - promet (sektor F) | 0,8 |
| - poljoprivreda (sektori K i L) | 1,6 |
| - ostali sektori | 0,7 |

Izvor podatka: DHMZ,   Obrada i prikaz: EKONERG

Sl. 6-10: Doprinosi izvora emisija za 50 najviših dnevnih koncentracija PM10 prema rezultatima modela LOTOS-EUROS za ćeliju mreže modela „35 84“ (Velika Gorica)

Prema rezultatima modela LOTUS-EUROS u danima kada su dnevne koncentracije PM10 veće od 50 mg/m3 koliko iznosi granična vrijednost, doprinos malih ložišta (sektor C) je dominantan, kako se vidi na Sl. 6-11.

Sl. 6-11: Prosječni doprinos izvora u danima prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10

S obzirom da se doprinosi izvora onečišćenju zraka ne mogu direktno mjeriti te je primjena modela kvalitete zraka jedini način za identifikaciju ključnih izvora onečišćenja zraka, a posebice za kvantifikaciju doprinosa izvora emisija u zrak. U primjeni rezultata modeliranja kod određivanja doprinosa izvora emisija potrebno je uzeti u obzir metodologiju modeliranja.

Za prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 tijekom sezone grijanja, odnosno zimi, primarni uzrok su emisije kućnih ložišta uz povremeno značajan upliv prekograničnog transporta onečišćenja zraka. Zbog metodologije modeliranja, u rezultatima nije moguće razlučiti doprinos izvora s područja Velike Gorice od ostalih izvora unutar aglomeracije HR ZG.

Detaljni podaci o mogućim mjerama za poboljšanje kvalitete zraka

Prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 uglavnom se javljaju tijekom sezone grijanja odnosno od listopada do veljače. Prema rezultatima modeliranja kvalitete zraka (poglavlje 6.1.1) sektor C – mala ložišta, identificiran je kao najveći izvor onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 u danima prekoračenja granične vrijednosti te su u ovom poglavlju dani detaljni podaci o mogućim načinima smanjenja njihovih emisija. Prema katastru emisija (poglavlje 5.2) glavnina emisija malih ložišta potiče od izgaranja biomase u kućnim ložištima.

Drugi po doprinosu dnevnim koncentracijama u rezultatima modeliranja kvalitete zraka identificiran je sektor industrija (sektor B). Prema EMEP-ovom katastru emisije (poglavlje 5.2) glavnina emisije čestica iz tog sektora vezana je uz djelatnost građevine, odnosno uz gradnju i rušenje objekata čija je aktivnost tijekom zimskog razdoblja smanjena. Nadalje, prema podacima EMEP katastra, emisija čestica PM2,5 čine 15 % emisije PM10 sektora B što znači da emisija tog sektora nije vezana uz izgaranje goriva, a što je u skladu s time da je rušenje/gradnja glavni izvor emisija PM10 sektora B. Nasuprot tome, mjerenja u Velikoj Gorici pokazuju malu razliku u zimskim koncentracijama PM10 i PM2,5 iz čega slijedi da je onečišćenje česticama pretežito od izgaranja goriva. Iz navedenog može se zaključiti da je modelirani utjecaj sektora B (građevinskih radova) precijenjen tijekom zime, najvjerojatnije kao posljedica vremenskih faktora emisije zbog kojih su i zimi emisije ovog sektora relativno visoke.

U nastavku su dani detaljni podaci o mogućim mjerama smanjenja emisija iz uređaja za loženje koji su najveći lokalni izvor emisije primarnih lebdećih čestica.

Osnovni načini smanjenja emisija kućnih ložišta tijekom sezone grijanje je provedbom energetske obnove zgrada tj. obiteljskih kuća te korištenjem energetski učinkovitijih uređaja za loženje s niskom emisijama čestica ili sustava grijanja nultih emisija čestica.

Izbor sustava grijanja ovisi o dostupnosti pojedine vrste goriva te troškovima investicije, održavanja i korištenja sustava grijanja. Međutim, postoje i tehnički preduvjeti vezani za energetski razred stambenog objekta (obiteljske kuće, višestambene zgrade) o kojima ovisi je li tehnički prikladno implementirati pojedine sustave grijanja.

Matrica grijanja za obiteljske kuće, prikazana u Tab. 6-2, pokazuje koji su sustavi grijanja na obnovljive izvore energije primjenjivi ovisno o energetskom razredu obiteljske kuće smještene u klimatskoj regiji koja obuhvaća Veliku Goricu. Prikazana matrica grijanja rezultat je EU projekta REPLACE (ZAMJENA) čiji je cilj pokretanje kampanja za uvođenje učinkovitih sistema grijanja i hlađenja u Europi.

Među sustavima grijanja navedenim u Tab. 6-2, koji se posljednjih godina sve više koriste su dizalice topline. Dizalica topline, odnosno toplinska crpka je uređaj, naprava ili postrojenje koje prenosi toplinu iz prirodnog okruženja kao što su zrak, voda ili tlo, u zgrade ili industrijske aplikacije obrtanjem prirodnog tijeka topline tako da ona teče od niže temperaturne razine prema višoj ili obrnuto.

Uzimajući u obzir matricu grijanja, u nastavku su navedene mjere kojima je primarni cilj smanjenje emisija čestica iz kućnih ložišta, njihove prednosti i nedostaci koje u konačnici utječu na troškovnu učinkovitost provedbe mjere.

Tab. 6-2: Matrica grijanja za obiteljsku kuću u regiji koja obuhvaća Grad Zagreb (prilagođeni prikaz matrice grijanja iz dokumenta Heating-Matrices showing recommended RES Heating Technologies fitting to various Building Types & Qualities Report D4.1, Project Coordinator: Austrian Energy Agency – AEA, October 2020.)

- Energetska obnova obiteljskih kuća - mjere poboljšanja energetskih svojstava postojećih obiteljskih kuća

Cilj ove mjere je smanjenje toplinskih gubitaka zgrade što rezultira manjom potrošnjom goriva, a samim time i manjom emisijom čestica iz peći i kotlova na biomasu i kruta goriva te zamjena peći i kotlova na drva i biomasom sustavom s nultim ili gotovo nultim emisijama poput dizalica topline čime se iz obiteljskih kuća uklanja izvor čestica (PM10 i PM2,5). Sufinanciranje je moguće korištenjem sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Uvjet za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije jest obnovljena ovojnica kuće ili da ovojnica kuće ima dobre toplinske karakteristike. Provedba mjere zamišljena je kao kontinuirana s obnovom javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava svake godine u razdoblju od 2021. do 2030. godine.

Obnova vanjske ovojnice obiteljskih kuća uključuje toplinsku izolaciju ovojnice (zidovi, krovovi, podrumi) te zamjenu vanjske stolarije (prozori, vrata). Do 1970. godine kada je na snagu stupio Pravilnik kojem su propisane mjere i uvjeti za toplinsku zaštitu zgrada izgrađeno je 43% obiteljskih kuća, odnosno stambenog fonda na području Republike Hrvatske. Obnovom vanjske ovojnice obiteljskih kuća izgrađenih prije 1970. godine i prije 1987. godine kada su usvojene odgovarajuće toplinske norme značajno bi se smanjila potrošnja toplinske energije za grijanje prostora. Pokazatelj mogućih ušteda je podatak da obiteljska kuća izgrađena do 1980. godine troši otprilike 300 kWh/m2 godišnje, a obiteljska kuća izgrađena u periodu od 2009. do 2010. godine 112 kWh/m2, što je tri puta manje.

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine uključuje simulaciju toplinskog modela mogućeg smanjenja potrošnje energije u postojećem stambenom fondu Republike Hrvatske za kontinentalne klimatske uvjete. Energetski razred građevine – ocjena ne ovisi samo o karakteristikama zgrada veći i o klimatskoj zoni u kojoj se zgrada nalazi - ima 8 kategorija od A+ do G, pri čemu je A+ najpovoljniji energetski razred, a G najnepovoljniji energetski razred.

U Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine prikazani su rezultati simulacije potrošnje energije u stambenom fondu Republike Hrvatske. Tipična obiteljska kuća, izgrađena u razdoblju 1945. - 1970. u kontinentalnom dijelu Hrvatske, bez zasebnih toplinsko-izolacijskih slojeva i/ili energetskih učinkovitih prozora u sastavu vanjske ovojnice, godišnje ima potrebu za toplinskom energijom za grijanje od QH,nd = 318 kWh/m2 što odgovara energetskom razredu G. Cjelovito toplinsko izoliranje vanjske ovojnice smanjilo bi godišnju potrebnu energiju za grijanje na vrijednost od QH,nd= 62 kWh/m2 čime bi ta obiteljska kuća postigla energetski razred C. Za tipičnu obiteljsku kuću u kontinentalnom dijelu zemlje navodi se da je zamjenom krova moguća godišnja ušteda energije od 13%, toplinskim izoliranjem zidova 30%, a zamjenom prozora 37% što ukupno iznosi uštedom energije za 80% u odnosu na neizoliranu kuću. Međutim, kod obiteljskih kuća izgrađenih 1970.-tih godina i kasnije potencijalna ušteda toplinske energije bila bi manja.

Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti putem javnih poziva provodi subvencioniranje energetske obnove obiteljskih kuća koje su energetskog razreda C ili lošijeg. Energetskom obnovom smanjuje se potrošnja energije za grijanje što ujedno omogućuje uvođenje naprednijih sustava grijanja kao što su toplinske pumpe.

- Korištenje ložišta naprednih tehnologija koja imaju veću energetsku učinkovitost i niže emisije čestica

Potrebno je poticati zamjenu postojećih zastarjelih uređaja niske učinkovitosti za loženje biomase i krutih goriva visokoučinkovitim inačicama. Česta pojava kod takvih uređaja je nepotpuno izgaranje koje rezultira visokim emisijama štetnih čestica. Mjera je male kapitalne intenzivnosti, a ima potencijal doprinijeti značajnom smanjenju emisija štetnih čestica. Potrebno je detaljno analizirati stambeni fond kako bi se identificirale obiteljske kuće u kojima se koriste konvencionalne i zastarjele peći. Sufinanciranje projekta moguće je uz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukoliko je ovojnica kuće energetski obnovljena ili ima dobre toplinske karakteristike. Provedba mjere zamišljena je kao kontinuirana s obnovom javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava svake godine u razdoblju od 2021. do 2030.

Konvencionalne peći, kotlove i kamine karakteriziraju visoke emisije onečišćujućih tvari poput štetnih čestica (PM10 i PM2,5). Iz razvoja različitih tehnologija proizašla su rješenja pomoću kojih je povećana učinkovitost peći i smanjene su štetne emisije. Smjernice EMEP/EEA-e o inventarima emisija onečišćujućih tvari u zraku sadrže opise uređaja s manjim emisijama čestica kojima se mogu zamijeniti postojeći uređaji za lokalno grijanje prostorija.

Visokoučinkovite peći na drva u odnosu na obične konvencionalne peći bolje iskorištavaju sekundarni zrak u komori za izgaranje, čime su emisije onečišćivača niže. Visokoučinkovite peći mogu se opremiti katalizatorom kako bi se smanjile emisije nastale nepotpunim izgaranjem.

Peći i kotlovi s naprednim tehnologijama izgaranja (npr. oznaka EU Ecolabel) karakteriziraju višestruki ulazi za zrak i predzagrijavanje sekundarnog zraka za izgaranje izmjenom topline s vrućim dimnim plinovima, posljedica tih izmjena su veća učinkovitost uređaja i niže emisije štetnih tvari u odnosu na konvencionalne peći.

Peći i kotlovi na pelete su napredni uređaji koji koriste automatsko doziranje za goriva poput drvnih peleta koji se unose u komoru za izgaranje iz posebnog skladišta za gorivo. Moderne peći na pelete često su opremljene aktivnim kontrolnim sustavom za dovod zraka za izgaranje. Takve peći tijekom izgaranja održavaju optimalni omjer zrak/gorivo u komori za izgaranje usred čega imaju visoku učinkovitost i niske emisije štetnih tvari. Na Sl. 6-12 prikazani su emisijski faktori za različite tehnologije izgaranja ogrjevnog drva i drvnih peleta.

Sl. 6-12: Emisijski faktori za emisiju čestica PM10 pri korištenju različitih tehnologija izgaranja drva i peleta

U Hrvatskoj su još uvijek malobrojni uređaji za loženje s niskim emisijama čestica kao što su peći i kotlovi na drva koje zadovoljavaju eko-dizajn standarde kao i peći i kotlovi na drvne pelete. Ukupno uzevši ove dvije tehnologije izgaranja biomase s niskim emisijama čestica imaju svega 15-ak% udjela u energetskoj potrošnji kućanstava. Postoji stoga veliki potencijal za smanjenje emisija čestica zamjenom starih uređaja za loženje koji koriste ogrjevno drvo s novim uređajima koji koriste ogrjevno drvo ili pak pelete. Potencijalno smanjenje emisije čestica prelaskom s postojeće tehnologije izgaranja na novu tehnologiju izgaranja prikazano je u Tab. 6-3. Promijene su iskazane samo zamjenu istog tipa uređaja (kamin, peć, kotao) sa novim učinkovitijim uređajem. Na primjer, u tablici je dan prikaz zamjene starog kamina sa novim, zatvorenim kaminom, koji ima karakteristike kao i moderna peć, zamjena starog kotla (bojlera) novim visokoučinkovitim kotlom na drva ili na pelete itd.

Tab. 6-3: Moguće smanjenje emisije čestica zamjenom tehnologije izgaranja biomase

|  |  | POSTOJEĆA TEHNOLOGIJA IZGARANJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kamin na drva | Konvencionalna peć na drva | Visokoučinkovita peć na drva | Kotao na drva (s ručnim upravljanjem) |
| NOVA TEHNOLOGIJA IZGARANJA | Konvencionalna peći | 10% | - | - | nije primjenjivo |
|  | Visokoučinkovita peć na drva | 55% | 50% | - | nije primjenjivo |
|  | Peć i kotlovi s naprednom tehnologijom izgaranja (eko-dizajn) | 89% | 88% | 75% | 80% |
|  | Peć ili kotao na pelete | 93% | 92% | 84% | 88% |
| Napomena: Smanjenje je izračunato iz vrijednosti emisijskih faktora za mala ložišta iz „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019“, poglavlje „1.A.4 Small combustion“ |  |  |  |  |  |

Uz pretpostavljenu istu potrošnju zamjenom kamina i konvencionalnih peći sa pećima koje zadovoljavaju kriterij eko-dizajna moguće je smanjiti emisija čestica za više od 80%, a prelaskom na peći i kotlove na pelete postižu se još veće smanjenje emisije čestica, kako se vidi iz Tab. 6-3.

Zamjena uređaja za grijanje prostora s uređajima veće učinkovitosti je kao mjera najučinkovitija ukoliko je vanjska ovojnica obiteljske kuće obnovljena (barem jedna komponenta poput vanjske stolarije) ili postojeća ovojnica kuće ima zadovoljavajuća svojstva.

Ekonomskim poticajima (subvencijama) potrebno je potaknuti zamjenu korištenja postojećih konvencionalnih peći i kotlova na drva koje imaju visoke emisije čestica novim uređajima koji osiguravaju niske emisije čestica pri izgaranju biomase. Kod promicanja korištenja biomase potrebno je poticati isključivo ekološki dizajniranih uređaja koja koriste ogrjevno drvo ili pelete, odnosno uređaja koji su u skladu sa zahtjevima:

- UREDBE KOMISIJE (EU) 2015/1185 оd 24. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo;

- UREDBE KOMISIJE (EU) 2015/1189 оd 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kotlova na kruta goriva.

- Korištenje geotermalne energije

Područje Velike Gorice ima značajan geotermalni potencijal. Prema provedenim istraživanjima, temperatura istražne geotermalne bušotine prelazi 100 °C te toplina iz same istražne bušotine može zadovoljiti 60% potreba velikogoričkog toplinskog sustava kako je zaključeno u projektu „Razvoj geotermalnog potencijala za potrebe toplinarstva“.

Grijanje objekata pomoću geotermalne energije primjenjuje sustav koji distribuira toplinu iz centralne toplane krajnjim korisnicima (stambenim zgradama, poslovnim zgradama, industrijskim prostorima ili rekreacijskim ustanovama) preko mrežnog sustava i podstanice. Daljinsko grijanje uključuje distribuciju topline (geotermalne vode) od središnjeg mjesta mrežom cijevi do pojedinačnih objekata ili blokova zgrada.

Korištenje geotermalne energije za grijanje obiteljskih kuća tehnički i ekonomski je opravdano ukoliko postoji mogućnost povezivanja s centralnim toplinskim sustavom..

Integracija geotermalne energije u centralni toplinski sustav u skladu je s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice (SG GVG 10/06, 6/08, 5/14, 2/15, 3/23, pročišćeni tekst - 7/23) na način da se potiče ukidanje postojećih javnih toplana prilikom objedinjavanja toplinskih mreža ili njihova rekonstrukcija radi korištenja obnovljivih izvora energije odnosno prirodnog plina.

- Korištenje dizalica topline

Ugradnjom dizalice topline koja koristi zrak kao toplinski spremnik može se u potpunosti zamijeniti postojeći sustav za zagrijavanje prostora poput peći i kotlova na biomasu čime se uklanja izvor emisija štetnih čestica (PM10 i PM2,5).

Dizalice topline sa zrakom kao izvorom topline jednostavnije su i jeftinije no troše više energije nego dizalice topline s tlom i vodom kao toplinskim spremnicima. Prednosti ovakvih dizalica topline su jednostavno rukovanje sustavom, niski troškovi održavanja te relativno mala potrošnja primarne energije. Kod dizalica toplina koje koriste zrak kao izvor topline potreban je drugi izvor topline, poput plinskog bojlera nakon što vanjska temperatura zraka padne ispod određene vrijednosti. Drugi izvor topline može raditi istovremeno uz dizalicu topline ili samostalno. Dizalice topline sa zrakom kao toplinskim spremnikom s niskotemperaturnim sustavom distribucije ogrjevnog medija (vode) do 40 °C smatraju se prikladnim za zgrade odnosno kuće koje se mogu svrstati u energetski razred zgrade B.(vidi Tab. 6-2).

Dizalice topline s tlom kao toplinskim spremnikom u usporedbi s dizalicama topline sa zrakom i vodom kao izvorom topline imaju najveći investicijski trošak, a vrijednosti faktora grijanja (prosječno 3,5 - 4) kreću se između vrijednosti faktora grijanja tih dizalica. Prednosti ovih dizalica toplina su izuzetno učinkovita tehnologija koja ima veliki potencijal uštede energije, pouzdani su izvori topline te ih je moguće koristiti u regijama s ekstremnim zimama. Nedostaci su potreba za pažljivom procjenom lokalnog tla te mogućnost smanjenja faktora grijanja pri kraju sezone grijanje usred zasićenja tla toplinom. Prednost tla kao toplinskog spremnika je skoro pa konstantna temperatura izvora tijekom godine (što je veća dubina bušotine, temperatura tla je ujednačenija tijekom godine). Dizalice topline sa tlom kao toplinskim spremnikom smatraju se prikladnim za područje Velike Gorice za sve zgrade koje se mogu svrstati u energetski razred zgrade B (odnosno kuće ne starije od 10 godina ili obnovljene kuće koje za pokrivanje toplinskih potreba zahtijevaju manje od 90 kWh/m2 godišnje (vidi Tab. 6-2).

- Edukacija javnosti o pravilnom korištenju ložišta na biomasu i štetnosti spaljivanja otpada u ložištima

Edukacija treba dati jasne i jednostavne smjernice o pravilnom korištenju peći na drva, održavanju dimnjaka, pripremi drva za ogrjev i slično te da se nepravilnim korištenjem peći i nedostatnim održavanjem dimnjaka onečišćuje zrak unutar prostorija čime se ugrožava zdravlje ukućana.

Nužno je informirati javnost o štetnim emisijama ložišta na drva ukoliko se ona ne koriste na ispravan način. Potrebno je podići svjesnost da se spaljivanjem otpada u takvim ložištima, osim dima (odn. čestica) u zrak ispuštaju i kancerogene tvari poput benzo(a)pirena.

Detaljni podaci o onim mjerama ili projektima za poboljšanje kvalitete zraka koji su prethodili ovom akcijskom planu

U nastavku je dan pregled dokumenata u kojima su propisane mjere smanjenja emisija onečišćujućih tvari koji su prethodili ovom Akcijskom planu.

Lokalne, regionalne, nacionalne, međunarodne mjere

Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22 i 136/24) kao i ranije važećem zakonu kojim je bilo uređeno područje zaštite zraka, na nacionalnoj razini Vlada Republike Hrvatske donosi plan zaštite zraka dok na razini jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave predstavnička tijela donose programe zaštite zraka. Sastavni dio plana odnosno programa su mjere za smanjenje emisija.

U nastavku je dan pregled važećih programskih i planskih dokumenata kojima su propisane mjere za smanjenje onečišćenja zraka. Mjere iz međunarodnih sporazuma provode se kroz nacionalne propise ili dokumente zaštite zraka.

Programski i planski dokumenti Grada Velike Gorice

Programski i planski dokumenti Grada Velike Gorice dani su u nastavku kronološkim redoslijedom, od najnovijih prema najstarije usvojenim dokumentima.

Program zaštite zraka Grada Velike Gorice za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Gradsko Vijeće Grada Velike Gorice je na sjednici održanoj dana 26. rujna 2023. godine, donijelo Program zaštite zraka Grada Velike Gorice za razdoblje od 2023. do 2026. godine („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“ broj 6/23.; dalje u tekstu: Program). Program je donesen sukladno obvezi propisanoj tada važećim Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22).

Programom su utvrđeni ciljevi i prioriteti te mjere i aktivnosti koje trebaju pridonijeti trajnom poboljšanju kvalitete zraka na administrativnom području Grada Velike Gorice. Sukladno Zakonu, propisane su mjere za sljedećih pet skupina :

- prioritetne mjere i aktivnosti u području zaštite zraka,

- preventivne mjere za očuvanje kvalitete zraka, mjere za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari po djelatnostima,

- mjere za smanjenje ukupnih emisija iz prometa te

- mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljive energije.

Za provedbu mjera određene su tri razine prioriteta:

- mjere najvišeg prioriteta čiju je pripremu ili početak provedbe potrebno planirati za prvu tekuću godinu važenja Programa zbog ostvarivanja pretpostavki za realizaciju postavljenih ciljeva (1.)

- mjere srednjeg prioriteta čija je priprema ili početak provedbe planiran za sredinu razdoblja važenja Programa ili mjere koje su već u provedbi i koje se nastavljaju za vrijeme važenja Programa (2.);

- mjere umjerenog prioriteta čiju je pripremu potrebno planirati u završnom razdoblju Programa (3.).

Pregled mjera, nositelja provedbe, vrste mjera i prioriteta dan je u Tab. 7-1.

Tab. 7-1 Mjere iz Programa zaštite zraka Grada Velike Gorice za razdoblje od 2023. do 2026. godine

| Oznaka i naziv mjere | Nositelj provedbe | Rok provedbe | Vrsta mjere | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 Ugraditi ciljeve i mjere zaštite zraka u strateške dokumente i dokumente prostornog uređenja Grada Velike Gorice | Grad Velika Gorica | kontinuirano | prioritetna; preventivna | I. |
| M2 Jačati gradske kapacitete za provođenje aktivnosti na poboljšanju kvalitete zraka | Grad Velika Gorica | kontinuirano | preventivna | II. |
| M3 Unapređenje sustava praćenja kvalitete zraka, osiguranje kvalitete mjerenja i podataka o kvaliteti zraka | DHMZ, Grad Velika Gorica | kontinuirano | preventivna | II. |
| M4 Obaviti mjerenja posebne namjene ili procjenu razine onečišćenosti u slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka | Grad Velike Gorica, gospodarski subjekti (onečišćivači) | prema potrebi | preventivna | II. |
| M5 Pri pojavi prekoračenja praga upozorenja za pojedine onečišćujuće tvari donijeti (kratkoročni) akcijski plan | Grad Velika Gorica | prema potrebi | preventivna | II. |
| M6 Pravovremeno i cjelovito informirati javnost u slučaju prekoračenja dozvoljenih koncentracija onečišćujućih tvari u zraku | Grad Velika Gorica | prema potrebi | prioritetna; preventivna | I. |
| M7 Provoditi edukaciju građana o održivom gospodarenju otpadom | Grad Velika Gorica, komunalno poduzeće VG Čistoća d.o.o. | kontinuirano | zaštita zraka | III. |
| M8 Smanjiti emisije SO2, NOx i lebdećih čestica (PM10, PM2,5) iz procesa izgaranja goriva u uređajima za loženje, industriji, kućanstvu i uslugama | Grad Velika Gorica, vlasnici/operateri postrojenja | kontinuirano | zaštita zraka | II. |
| M9 Smanjiti emisije onečišćujućih tvari iz necestovnih vozila i strojeva | vlasnici/korisnici necestovnih vozila i strojeva | kontinuirano | zaštita zraka | II. |
| M10 Širiti i unaprjeđivati biciklističku infrastrukturu i promoviranje korištenja biciklističkog prijevoza | Grad Velika Gorica | kontinuirano | zaštita zraka | II. |
| M11 Unaprijediti javni prijevoz na području Grada | Grad Velika Gorica | kontinuirano | zaštita zraka | II. |
| M12 Provoditi mjere povećanja energetske učinkovitosti u gradskom prometu | Grad Velika Gorica | kontinuirano | prioritetna, zaštita zraka | I. |
| M13 Poticati korištenje hibridnih i električnih vozila | Grad Velika Gorica | kontinuirano | zaštita zraka | II. |
| M14 Ozelenjivati pojaseve uz prometnice | Grad Velika Gorica, komunalno poduzeće VG Komunalac d.o.o. | kontinuirano | zaštita zraka | III. |
| M15 Provoditi mjere povećanja energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije u sektoru zgradarstva i javne rasvjete | Grad Velika Gorica | kontinuirano | prioritetna | I. |
| M16 Provoditi edukacije građana o energetskoj učinkovitosti i korištenju OIE | Grad Velika Gorica | kontinuirano | zaštita zraka, energetska učinkovitost | II. |
| M17 Promovirati nZEB standard gradnje i obnove | Grad Velika Gorica | kontinuirano | energetska učinkovitost | II. |

Sukladno obvezi propisanoj važećim Zakonom o zaštiti zraka za Program je potrebno izraditi četverogodišnje izvješće koje sadrži ostvarivanje mjera iz Programa.

Mjere za smanjenje prizemnog ozona u zraku za područje Grada Velike Gorice

Gradsko Vijeće Grada Velike Gorice je na sjednici održanoj dana 26. listopada 2021. godine, donijelo Mjere za smanjenje prizemnog ozona u zraku za područje Grada Velike Gorice („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“ br 6/21.; dalje u tekstu: Mjere za ozon)

Na temelju Godišnjih izvješća o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2017., 2018. i 2019. godinu utvrđeno je da je na mjernoj postaji državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka Velika Gorica u sve tri navedene godine mjerenja došlo do prekoračenja razina ciljne vrijednosti za prizemni ozon (O3) kao i dugoročnog cilja za prizemni ozon. Sukladno članku 54. stavku 2. tada važećeg Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) propisano je da se u zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da je prekoračena razina ciljne vrijednosti za prizemni ozon, odnosno za koje je utvrđeno da su razine prizemnog ozona u zraku veće od dugoročnih ciljeva, ali ispod ili jednake ciljnim vrijednostima za prizemni ozon, donose mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona.

Mjere za ozon direktno su povezane sa važećim dokumentima u vrijeme njihovog donošenja:

- Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Velike Gorice za razdoblje od 2019. do 2022. („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“ br. 9/18.),

- Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) iz 2020. godine.

- Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje 2020.-2022. godine (Sl. glasnik GVG 5/20.).

Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama/SECAP Velika Gorica

U listopadu 2015. godine, nakon konzultacijskog procesa o budućnosti Sporazuma gradonačelnika, Europska komisija pokrenula je novi integrirani Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) unaprijeđen je u novu verziju plana koja nosi naziv Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP).

Gradsko Vijeće Grada Velike Gorice donijelo je na sjednici održanoj dana 2. listopada 2020. godine, Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice. U okviru SECAP-a dane su mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova odnosno mjere „ublažavanja učinaka klimatskih promjena'' za koje su iskazane uštede energije (MWh) i potencijal smanjenja emisije CO2.

Glavni cilj SECAP-a je postići da predložene mjere rezultiraju smanjenjem emisije CO2 za više od 40% do 2030. godine. Obveze iz Akcijskog plana odnose se na čitavo područje Grada Velike Gorice, kako javnog tako i privatnog sektora. Plan definira aktivnosti u raznim sektorima uz naglasak na sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete, kao sektore gdje lokalna vlast ima najveći utjecaj i koji najviše doprinose potrošnji energije i emisiji CO2.

Pregled svih mjera za smanjenje emisija CO2 iz SECAP-a dan je u Tab. 7-2:.

Mjere u SECAP-u dane su za sljedeće sektore:

- zgradarstvo (mjere 1 – 17):

- prometa (mjere 18 – 24)

- javne rasvjete (mjera 25)

- centralni toplinski sustava (mjere 26 – 31).

U sektoru zgradarstvo mjere su podijeljene na sljedeće grupe:

- promocija, obrazovanje i promjena ponašanja (mjere 1 i 2)

- zgrade javne namjene (mjere 3 – 7)

- stambeni podsektor – kućanstva (mjere 8 – 13)

- komercijalni i uslužni podsektor (mjere 14 – 31)

- opće mjere.

U sektoru prometa mjere su podijeljene na sljedeće grupe:

- javni prijevoz (mjere 18 i 19)

- vozni park u vlasništvu Grada (mjera 20)

- osobna i komercijalna vozila (mjere 21 – 23)

- biciklistički i pješački promet (mjera 24).

Tab. 7-2: Mjere ublažavanja klimatskih promjena iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama/SECAP Velika Gorica usvojenog 2020. godine

| Oznaka i naziv mjere | Nositelj provedbe | Rok provedbe | Procjena sredstava (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgradarstvo |  |  |  |
| 1 Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti i informiranje o učincima klimatskih promjena za građane | Grad Velika Gorica | Kontinuirano | 12.903.001,00 |
| 2 Uvođenje koncepata pametnog grada i pametnih zgrada u Velikoj Gorici | Grad Velika Gorica | 2020.- 2030. | / |
| 3 Uvođenje sustava automatskog nadzora i individualnog mjerenja potrošnje energije i vode te kvalitete zraka i ugode u zgradama u vlasništvu Grada Velika Gorica | Grad Velika Gorica | 2020. - 2025. | 3.879.216,60 |
| 4 Provođenje programa integralne energetske obnove zgrada u vlasništvu Grada Velike Gorice do nZEB kategorije | Grad Velika Gorica | 2020.- 2030. | 93.297.600,00 |
| 5 Uvođenje fotonaponskih sustava na zgrade u vlasništvu Grada Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2025. | 3.069.000,00 |
| 6 Uvođenje ostalih obnovljivih izvora u zgrade u vlasništvu Grada Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 13.444.080,00 |
| 7 Provedba troškovno optimalnih aktivnosti male kapitalne intenzivnosti koje donose brze energetske uštede | Grad Velika Gorica | Kontinuirano | / |
| 8 Uvođenje sustava automatskog nadzora i individualnog mjerenja potrošnje energije i vode u zgrade stambenog sektora na području Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 22.178.940,40 |
| 9 Provođenje programa integralne energetske obnove zgrada stambenog sektora na području Velike Gorice do nZEB kategorije | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 543.278.677,00 |
| 10 Provođenje programa energetske obnove djelomično obnovljenih zgrada stambenog sektora na području Velike Gorice do nZEB kategorije | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 16.740.000,00 |
| 11 Uvođenje fotonaponskih sustava na zgrade stambenog sektora na području Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 28.248.750,00 |
| 12 Uvođenje solarnih kolektora na zgrade stambenog sektora na području Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 26.746.800,00 |
| 13 Uvođenje dizalica topline u zgrade stambenog sektora na području Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 688.200,00 |
| 14 Uvođenje sustava automatskog nadzora i individualnog mjerenja potrošnje energije i vode u zgrade komercijalnog i uslužnog podsektora Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 6.123.479,08 |
| 15 Provođenje programa integralne energetske obnove zgrada komercijalne i uslužne djelatnosti Velike Gorice do nZEB kategorije | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 61.380.000,00 |
| 16 Uvođenje fotonaponskih sustava na zgrade komercijalne i uslužne djelatnosti Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 6.138.000,00 |
| 17 Uvođenje ostalih obnovljivih izvora u zgrade komercijalne i uslužne djelatnosti Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 13.306.440,00 |
| Promet |  |  |  |
| 18 Postupna zamjena postojećih autobusa autobusima na obnovljive izvore energije | Grad Velika Gorica | / | 72.316.800,00 |
| 19 Skupina mjera za poboljšanje autobusnog javnog prijevoza na području Velike Gorice | Grad Velika Gorica | Kontinuirano | 250.998,82 |
| 20 Postupna zamjena vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice električnim te vozilima na obnovljive izvore energije | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 12.183.000,00 |
| 21 Razvoj infrastrukture za korištenje alternativnih, energetski učinkovitijih goriva za osobna vozila | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | 803.520.000,00 |
| 22 Uvođenje sustava olakšica za vlasnike električnih vozila | Grad Velika Gorica | 2020.-2025. | 167.400.000,00 |
| 23 Strateško planiranje prometa Grada Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2030. | / |
| 24 Unaprjeđenje biciklističkog i pješačkog prometa | Grad Velika Gorica | Kontinuirano | 654.868,80 |
| Javna rasvjeta |  |  |  |
| 25 Modernizacija javne rasvjete Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 2020.-2025. | 11.378.730,91 |
| Centralni toplinski sustav |  |  |  |
| 26 Modernizacija distribucijske mreže centraliziranog grijanja Velike Gorice | HEP-Toplinarstvo d.o.o. | 2020.-2025. | 156.250.000,00 |
| 27 Modernizacija i uvođenje obnovljivih izvora energije u proizvodni sustav centraliziranog grijanja Velike Gorice | HEP-Toplinarstvo d.o.o. | 2020.-2030. | 12.987.200,02 |
| 28 Analiza potencijala širenja centraliziranog sustava grijanja Velike Gorice | HEP-Toplinarstvo d.o.o. | 2021. - 2022. | / |
| 29 Analiza potencijala spajanja postojećih mreža centraliziranog sustava grijanja Velike Gorice | HEP-Toplinarstvo d.o.o. | 2021. - 2022. | / |
| 30 Analiza mogućnosti poticanja primjene obnovljivih izvora putem varijabilnih komunalnih davanja | Grad Velika Gorica | Kontinuirano | / |
| 31 Implementacija malih centraliziranih toplinskih sustava u ruralna područja Grada Velike Gorice | HEP-Toplinarstvo d.o.o. | 2020.-2030. | / |

O provedbi mjera iz SECAP-a, u 2022. godini je izrađeno Dvogodišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Velike Gorice (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Usprkos otežanim okolnostima izazvanim pandemijom korona virusa, pokrenute su i provedene brojne aktivnosti koje su klasificirane kroz provedbu 19 mjera ublažavanja učinaka klimatskih promjena. Nadalje, postignute su uštede energije u iznosu od 3.811,54 MWh pri čemu je godišnje smanjenje emisija CO2 smanjeno za 935,61 tCO2 te se može zaključiti da je Velika Gorica na dobrom putu prema postizanju zadanog cilja do 2030. godine.

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice je na sjednici održanoj 28. studenoga 2018. godine, donijelo Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“ broj 9/18.; dalje u tekstu: Akcijski plan)..

Cilj Akcijskog plana je definirati mjere i plan njihove provedbe s ciljem postizanja razina onečišćenja zraka ispod zadanih graničnih vrijednosti za lebdeće čestice PM2.5 na području Grada Velike Gorice, odnosno razinu onečišćenosti ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini.

Prikaz mjera i projekata iz Akcijskog plana dan je u Tab. 7-3:, a mjere su podijeljene u 3 skupine:

- M1 se odnose na Mjere unapređenja sustava praćenja kvalitete zraka,

- M2 na Mjere ograničavanja emisija lebdećih čestica PM2,5 te

- M3 na Mjere vezane uz informiranje i edukaciju javnosti o važnosti zaštite kvalitete zraka.

Tab. 7-3: Mjere iz Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice (usvojenog 2018. godine)

| Oznaka i naziv mjere | Nositelj provedbe | Rok provedbe | Procjena sredstava |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera M1-1 Revitalizirati mjernu postaju za praćenje kvalitete zraka te proširiti opseg mjerenih parametara (npr. SO2, CO) uz osiguranje kvalitete mjerenja i mjerenih podataka | MZOIE, DHMZ, Grad Velika Gorica | 2 – 3 godine | 200.000,00 kn |
| Mjera M2-1 Ocijeniti doprinos pojedinih antropogenih izvora onečišćenja zraka povećanim koncentracijama lebdećih čestica u sezoni grijanja na području Grada Velike Gorice temeljem analize kemijskog sastava čestica | MZOIE, Grad Velika Gorica | Trajno | Nije moguće procijeniti |
| Mjera M2-2 Izraditi registar emisija onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore | Grad Velika Gorica | 1 godina | 50.000,00 kn |
| Mjera M2-3 Ukloniti postojeće kotlovnice i sustav opskrbe toplinom povezati u centralni sustav grijanja | HEP-Toplinarstvo d.o.o. | 1 – 2 godine | Nije moguće procijeniti |
| Mjera M2-4 Trajno kontrolirati provođenja mjera zaštite kvalitete zraka i poštivanja dozvoljenih emisijskih vrijednosti | MZOIE | Trajno | Nije moguće procijeniti |
| Mjera M2-5 Povećati udio obnovljivih izvora energije (npr. solarnih toplinskih kolektora) | MZOIE, MG, FZOEU, Grad Velika Gorica | Trajno | Nije moguće procijeniti |
| Mjera M2-6 Povećati energetsku učinkovitost i energetsku obnovu zgrada | MZOIE, MG, FZOEU, Grad Velika Gorica | 3 i više godina | Nije moguće procijeniti |
| Mjera M3-1 Educirati građane o pravilnom načinu korištenja i održavanju kućnih ložišta | Grad Velika Gorica | Periodično | 30.000,00 kn |
| Mjera M3-2 Informiranje i edukacija vozača cestovnih vozila o mogućnostima smanjenja potrošnje goriva i emisija lebdećih čestica iz prometa | MUP, MPPI, MZOIE, Grad Velika Gorica | Trajno | 50.000,00 kn |
| Mjera M3-3 Unaprijediti prometnu infrastrukturu (osobito biciklističku) i promicati korištenja javnog prijevoza i električnih vozila u skladu s Prometnom studijom Grada Velike Gorice | Grad Velika Gorica | 3 i više godina | Nije moguće procijeniti |
| Mjera M3-4 Educirati i pravovremeno informirati javnost o razinama onečišćenja i utjecaju onečišćenja na ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini | MZOIE, HAOP, Grad Velika Gorica | Trajno | 40.000,00 kn |

Relevantni regionalni planski i programski dokumenti

Regionalni planski dokumenti u kontekstu mjera zaštite zraka određuju mjere smanjenja emisija onečišćujućih tvari u okoliš na području Zagrebačke županije odnosno Aglomeracije Zagreb. Područje Aglomeracije Zagreb (ozn. HR ZG) određeno je radi upravljanja kvalitetom zraka na regionalnoj skali te sukladno Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14) obuhvaća: Grad Zagreb, Grad Dugo Selo, Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja, Grad Velika Gorica, Grad Zaprešić.

Najveći izvor antropogenih emisija unutar aglomeracije HR ZG je Grad Zagreb. Važeći dokumenti koji propisuju mjere smanjenje emisija u zrak sa područja Grada Zagreba su:

- Program zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2026. („Službeni glasnik Grada Zagreba“ br. 3/22)

- Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. („Službeni glasnik Grada Zagreba“ br. 30/23.)

Program zaštite zraka za područje Zagrebačke županije za period 2022. – 2025. („Glasnik Zagrebačke županije“ 12/23) usvojila je Županijska skupština 13. ožujka 2023 . Ovaj program sadrži mjere smanjenje emisija u zrak kojima su nositelji jedinice lokalne samouprave.

Planski i programski dokumetni Republike Hrvatske

Obveze vezane za smanjenje emisija onečišćujućih tvari sa područja Republike Hrvatske proizlaze iz nacionalnih planskih/programskih dokumenta, međunarodnih ugovora te iz punopravnog članstva u Europskoj uniji.

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, kao i ranije važećem zakonu kojim je bilo uređeno područje zaštite zraka, na nacionalnoj razini Vlada RH donosi plan zaštite zraka (ranije je to bio plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena) dok na razini jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave predstavnička tijela donose programe zaštite zraka (ranije su to bili programi zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama). Posljednji usvojeni nacionalni planski dokument u području zaštite zraka je Plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 139/13). Ovaj nacionalni planski dokument usvojen je temeljem tada važećeg Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11).

Međunarodne obveze proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP konvencija) dok obveze iz članstva u Europskoj uniji propisuje Direktiva o nacionalnim obvezama smanjenja emisija (2016/2284/EU; dalje u tekstu: NECD). NECD je prenio obveze smanjenja emisija za 2020. godinu koje su dogovorili EU i njezine države članice u okviru revidiranog Göteborškog protokola iz 2012. godine koji je sastavni dio LRTAP konvencije. Dodatno, NECD direktiva je postavila nove i znatno zahtjevnije ciljeve smanjenja emisija do 2030. godine za države članice EU.

NECD propisuje nacionalne obveze smanjenja emisija za države članice Europske unije za pet onečišćujućih tvari u zraku: dušikove okside (NOx), ne-metanske hlapive organske spojeve (NMHOS), sumporov dioksid (SO2), amonijak (NH3) i fine čestice (PM2,5), koje su najodgovornije za procese zakiseljavanja i eutrofikacije, stvaranje prizemnog ozona te imaju štetne učinke na zdravlje. Način provedbe odredbi NECD u Republici Hrvatskoj propisuje Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku (NN 76/18, 140/24).

Vlada Republike Hrvatske donijela je 2019. godine inicijalni Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine (NN 90/19). Program kontrole onečišćenja zraka je glavni strateški instrument kojim države članice moraju osigurati poštivanje obveza smanjenja emisija za razdoblje 2020. - 2029. godinu te od 2030. i nadalje kao i radi doprinosa ostvarivanju ciljeva ograničavanja antropogenih emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku i ostvarivanja napretka u postizanju razina kvalitete zraka koje ne dovode do značajnih negativnih učinaka i rizika za ljudsko zdravlje i okoliš.

U rujnu 2025. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izmjene i dopune Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine (NN 120/25). koje sadrže nacionalni okvir politika za područje kvalitete zraka i onečišćenja zraka u čijem kontekstu je program izrađen, definiraju se prioritetne mjere, podjela nadležnosti dodijeljenih nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima, predviđaju daljnja unaprjeđenja politika i mjera te vremenski plan provedbe i planiranja mjera.

Zabilježeni učinci mjera zaštite zraka iz programskih i planskih dokumenata

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice donesen je radi prekoračenja granične vrijednosti u 2016. godini. Srednja godišnja koncentracija na mjernoj postaji Velika Gorica u 2016. godini iznosila je 30 mg/m3 što je značajno prekoračenje propisane granične vrijednosti koja je iznosila 25 mg/m3. U 2017. došlo je do pada godišnje koncentracije PM2,5 na 26 mg/m3, a ista je razina bila i 2018. godine. Od 2020. godine kada je godišnja koncentracija PM2,5 pala na 20 mg/m3 nije bilo prekoračenja granične vrijednosti.

Nagli pad koncentracija u razdoblju 2016.-2020. ne može se direktno povezati sa provedbom mjera iz akcijskog plana usvojenog 2018. godine iz nekoliko razloga. Prije svega ne postoji detaljni katastar emisija za svaku od godina provedbe kroz koji bi se pratilo smanjenje emisija PM2,5 kroz godine. Nadalje, smanjenje ili povećanje koncentracije čestica nije samo pod utjecajem lokalnih emisija već na nju utječu regionalni i prekogranični izvori onečišćenja kao i međugodišnja klimatska varijabilnost. Analiza rezultata EMEP modela za lokaciju Velika Gorica pokazala je da razlika u meteorološkim uvjetima između rezultirala smanjenjem godišnje koncentracije PM2,5 za 24 % u 2024. u odnosu na 2023. godinu uz iste emisije u obje godine. Nadalje, koncentracije PM2,5 u Velikoj Gorici pod utjecajem su emisija čestica i prekursora čestica na području čitave aglomeracije HR ZG i šire (Hrvatske, Europe).

Trend godišnjih koncentracija PM2,5 u Velikoj Gorici prikazana na Sl. 7-1 u korelaciji je sa trendom na ostalim postajama kontinentalne Hrvatske što upućuje na poboljšanje kvalitete zraka na regionalnoj razini u tom razdoblju.

Izvor podataka: Izvješće o praćenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2024. godinu

Sl. 7-1 Trend godišnjih koncentracija PM2,5 na području Republike Hrvatske

Za potrebe izvješćivanja u okviru LRTAP konvencije izrađuju se godišnja izvješća o emisijama onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske. Proračun se provodi prema EU metodologiji EMEP/CORINAIR te se u skladu s time iskazuju emisije pet glavnih onečišćujućih tvari u zrak (SO2, NOx, CO, NMVOC, NH3), čestice (TSP, PM10 i PM2,5), devet teških metala (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) i četiri grupe postojanih organskih spojeva - policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), heksaklorocikloheksana (HCH), heksaklorobenzena (HCB), dioksina i furana. Izvješća su dostupna na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.

Dominantni izvor čestica PM10 na području Hrvatske su mala ložišta, a od 2005. godine njihove imaju trend smanjenja uz povremena odstupanja zbog međugodišnje varijabilnosti klime koja se manifestira kroz toplije ili pak hladnije sezone grijanja. Na trend smanjenja najviše utječe postupna zamjena tradicionalnih peći i kotlova na drva, s naprednim / pećima s eko oznakama, pećima i kotlovima visoke učinkovitosti te pećima i kotlovima na pelete. Drugi po važnosti izvor emisija čestica PM10 na području Hrvatske su aktivnosti građenja i rušenje objekata koji imaju značajnu međugodišnju varijabilnost.

Detaljni podaci o onim mjerama ili projektima koji su usvojeni s ciljem smanjenja onečišćenja, sukladno Zakonu o zaštiti zraka

Prema Zakonu o zaštiti zraka sprječavanje i smanjivanje onečišćivanja zraka provodi se:

- kroz postupak izrade prostornih planova

- propisivanjem emisijskih kvota odnosno nacionalnih obveza smanjivanja za pojedine onečišćujuće tvari u zraku koje uzrokuju nepovoljne učinke zakiseljavanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja

- propisivanjem graničnih vrijednosti emisija iz nepokretnih izvora i graničnih vrijednosti u vezi sa sastavom određenih proizvoda i/ili drugih značajki kvalitete proizvoda

- primjenom mjera zaštite zraka utvrđenih u rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnoj dozvoli sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša

- primjenom mjera zaštite zraka utvrđenih u projektu koji je sastavni dio dozvole koju izdaje nadležno tijelo prema posebnom propisu kojim se uređuje područje građenja ako za određeni zahvat nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš i ako se ne donosi rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišna dozvola za postrojenje

- primjenom najboljih raspoloživih tehnika

- poticanjem primjene čistijih tehnologija i obnovljivih izvora energije

- poticanjem uvođenja mjera energetske učinkovitosti i

- provedbom mjera iz akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka i kratkoročnih akcijskih planova.

U ovom su poglavlju opisane mjere za smanjenje emisija čestica za sektore koji u prosjeku najviše doprinose onečišćenju zraka česticama PM10 te posebice prekoračenju granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 na području Grada Velike Gorice.

Popis i opis mjera akcijskog plana

Prema rezultatima modeliranja kvalitete zraka, kao najvažniji lokalni izvori onečišćenja zraka česticama su kućna ložišta (u sektoru C - „Mala ložišta“), a potom građevinski radovi (u sektoru B - „Industrija“). Najveće vrijednosti koncentracija PM10 pod utjecajem lokalnih izvora pojavljuju se tijekom sezone grijanja kada su dominantni izvor emisija mala ložišta, točnije, uređaji za loženje na biomasu.

Povišene koncentracije benzo(a)pirena također se javljaju tijekom sezone grijanja, a njihov dominantni izvor također su kućna ložišta u kojima izgara ogrjevno drvo.

Temeljne odrednice u propisivanju mjera za smanjenje onečišćenja zraka česticama (PM10) i benzo(a)pirena su: poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru malih ložišta, odnosno podsektoru kućnih ložišta na ogrjevno drvo.

Kao podrška provedbi akcijskog plana predloženi su istraživački projekti s ciljem bolje karakterizacije dominantnog izvora emisija te praćenja prostorne varijabilnost onečišćenja zraka na području Grada Velike Gorice.

Za svaku od mjera opisan je način provedbe te su navedeni pokazatelji za praćenje provedbe mjere.

Neke od mjera iz ovog Akcijskog plana tematski odgovaraju mjerama iz drugih planskih i programskih dokumenata Grada Velike Gorice, navedenih u poglavlju 7.1.1, ali se s njima ne podudaraju zbog razlika u opsegu i/ili načinu provedbe. Mjere iz ovog Akcijskog plana usmjerene su na glavni izvor onečišćenja zraka u sezoni grijanja, a njihova je provedba povezana s važećim zakonodavnim okvirom i mogućnostima financiranja. Provedbom mjera iz ovog Akcijskog plana ujedno se ostvaruje i provedba mjera iz drugih planskih i programskih dokumenata, kako je navedeno u opisu nekih od mjera.

Mjere za smanjenje emisija čestica i bezo(a)pirena tijekom sezone grijanja

Akcijskim planom predložene su tehničke i organizacijske mjere za smanjenje emisija čestica i prekursora čestica, posebice u sezoni grijanja kada onečišćenje zraka česticama dovodi do prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije čestica PM10.

U nastavku je dan pregled mjera kojima je cilj smanjenje emisija čestica tijekom sezone grijanja odnosno u razdoblju kada se javljaju najveće dnevne koncentracije lebdećih čestica PM10. U skladu s nacionalnim energetskim politikama dekarbonizacije, ovdje nisu dane mjere za poticanje korištenja fosilnih goriva, uključivo i prirodnog plina.

MK-1 Financijska podrška građanima za zamjenu kotlova i peći na drva dizalicama topline

Zamjenom uređaja za loženje koji koriste ogrjevno drvo kao energent sustavom koji koristi električnu energiju izbjegava se lokalna emisija čestica tijekom sezone grijanja. Dizalice topline dio topline za grijanje prostora preuzimaju iz okoliša (zraka, vode, tla) što ih čini energetski najučinkovitijim sustavom grijanja.

Pokazatelji za praćenje provedbe mjere:

- Broj kućanstava koja su zamijenila kotlova i peći na drva kao gorivo dizalicama topline

- Utrošena financijska sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

MK-2 Energetska obnova obiteljskih kuća energetskog razreda D ili lošijeg

Ova mjera je u skladu s mjerom „ENU-4 Program energetske obnove obiteljskih kuća“ iz Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine. Provedba i financiranje ovo mjere se provodi na razini države prema dokumentu Revidirani Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. - 2030. (NECP).

Cilj ove mjere je smanjenje toplinskih gubitaka stambenih objekata koje će rezultirati manjom potrošnjom goriva, a samim time i manjom emisijom onečišćujućih tvari u zrak. Fokus mjere je na obiteljskim kućama s lošim energetskim svojstvima odnosno obiteljskim kućama energetskog razreda D ili lošijeg. Energetska obnova vanjske ovojnice obiteljskih kuća uključuje toplinsku izolaciju vanjske ovojnice (zidovi, krovovi, podrumi) te zamjenu vanjske stolarije (prozori, vrata). Prednost treba dati energetskoj obnovi u obiteljskim kućama koje koriste drvo za ogrjev. Ujedno, provedba ove mjere omogućuje prelazak na sustave grijanja s nultim emisijama kao što su dizalice topline.

Pokazatelji za praćenje provedbe mjere:

- Broj raspisanih javnih poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

- Utrošena financijska sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Poveznica s drugim dokumentima zaštite okoliša Grada Velike Gorice:

- Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice - „Mjera M2-6 Povećati energetsku učinkovitost i energetsku obnovu zgrada“

MK-3 Informiranje građana o javnim pozivima za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i korištenje obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom nivou.

Sredstvima FZOEU financiraju se projekti energetske obnove i projekti korištenja obnovljivih izvora energije putem javnih poziva. Aktivnosti koje su se sufinancirale putem javnih poziva bile su:

A1 - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

A2 - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

A3 - ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije

A4 - ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju.

Da bi građani ostvarili pravo na sufinanciranje mjera energetske obnove, poput postavljanja toplinske izolacije, zamjene stolarije ili zamjene sustava grijanja, odnosno postavljanja fotonaponskih elektrana, građani moraju biti vlasnici ili suvlasnici kuće, prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te se prijaviti na javni poziv FZOEU, kada isti bude objavljen.

Cilj ove mjere je građanima dati informaciju o  javnim pozivima FZOEU koji se očekuju u narednim godinama. Za pružanje podrška građanima potrebno je uspostaviti Info-centar za prijavu sufinanciranja energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije. Osnovna namjena info-centra je građanima na jednostavan i jasan način dati informacije kako pripremiti dokumentaciju za javne pozive i pojasniti uvjete sufinanciranja.

U ožujku 2025. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je revidirani Integrirani nacionalni energetski i klimatskih plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. (NECP). Mjera „ENU-4 Program energetske obnove obiteljskih kuća“ kao financijske mjere s razdobljem provedbe do 2030. godine. Mjera ENU-4 koncipira je kao nastavak provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća iz 2014. godine uz sufinanciranje iz sredstava FZOEU, putem javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava svake godine u razdoblju 2021.-2030. godine.

Pokazatelji za praćenje provedbe mjere:

- Broj raspisanih javnih poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

- Utrošena financijska sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća

MK-4 Informiranje i educiranje javnosti o temama energetske obnove, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Mjera obuhvaća sustavno informiranje, edukaciju i savjetovanje građana i o tehničkim, ekonomskim i ekološkim aspektima energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije.

Aktivnosti uključuju:

- organizaciju javnih tribina, radionica i savjetovanja o energetskoj obnovi obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i zgrada javne namjene,

- pripremu i distribuciju edukativno-promotivnih materijala (brošure, vodiči, plakati, online kampanje),

- uspostavu i rad energetskog info-centra ili kontakt točke za građane,

- redovito objavljivanje informacija na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Grada o aktualnim javnim pozivima, programima sufinanciranja i primjerima dobre prakse,

- tematske radionice za upravitelje zgrada, obrtnike i projektante o novim tehnologijama i kriterijima ekološkog dizajna uređaja za grijanje,

- suradnju s osnovnim i srednjim školama u promicanju osviještenosti mladih o racionalnom korištenju energije.

Naglasak mjere je na pristupačnom i razumljivom komuniciranju kroz stvarne primjere, uspješne lokalne projekte i izračune ušteda.

Pokazatelji za praćenje provedbe mjere:

- Broj provedenih edukativnih aktivnosti (radionica, javnih tribina)

- Broj objava u medijima

Poveznica s drugim dokumentima zaštite okoliša Grada Velike Gorice:

- Program zaštite zraka Grada Velike Gorice za razdoblje od 2023. do 2026. godine - „M16 Provoditi edukacije građana o energetskoj učinkovitosti i korištenju OIE“:

- Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama/SECAP Grada Velike Gorice - „1 Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti i informiranje o učincima klimatskih promjena za građane“.

MK-5 Edukacija javnosti o pravilnom korištenju ložišta na biomasu i zabrani spaljivanja otpada u ložištima na kruta goriva

Nužno je informirati javnost o štetnim emisijama ložišta na drva ukoliko se ona ne koriste na ispravan način. Dodatno, potrebno je podići svjesnost da se spaljivanjem otpada u takvim ložištima, osim dima (odnosno čestica) u zrak ispuštaju i kancerogene tvari poput benzo(a)pirena.

Edukacija treba dati jasne i jednostavne smjernice o pravilnom korištenju peći na drva, mogućoj zamjeni klasičnog drva sa sječkom/peletama, održavanju dimnjaka, skladištenju i pripremi drva za ogrjev kao i da se nepravilnim korištenjem peći i nedostatnim održavanjem dimnjaka onečišćuje zrak unutar prostorija čime se ugrožava zdravlje ukućana.

U provedbi ove mjere bitna je komunikacija s građanima davanjem korisnih savjeta i informacija ili ponudom edukativnih sadržaja, za što se mogu koristiti razni mediji ili jednostavna vizualna rješenja kojima će se pojasniti dane smjernice.

Pokazatelji za praćenje provedbe mjere:

- Broj provedenih informativnih ili edukativnih aktivnosti

- Broj pregleda mrežnih stranica na kojima su dane informacije i edukativni materijali

Poveznica s drugim dokumentima zaštite okoliša Grada Velike Gorice:

- Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice - „Mjera M3-1 Educirati građane o pravilnom načinu korištenja i održavanju kućnih ložišta“

MK-6 Smanjenje emisija iz srednjih uređaja za loženje na tekuća goriva i biomasu

Srednji uređaji za loženje na tekuća i kruta goriva u praksi se uglavnom koriste za grijanje stambenih blokova, javnih ustanova te u industrijskim postrojenjima za proizvodnju tehnološke pare.

Sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21), postojeći srednji uređaji za loženje na tekuća i kruta goriva moraju zadovoljiti strože granične vrijednosti emisija u zrak propisane Prilogom 12. te Uredbe, i to: do 1. siječnja 2025. uređaji toplinske snage veće od 5 MW, a do 1. siječnja 2030. uređaji toplinske snage do 5 MW."

Ovom se mjerom smanjuju uz emisiju čestica i emisije prekursora čestica (NOx) iz srednjih uređaja za loženje.

Istraživanja i projekti za potrebe provedbe akcijskog plana

IP-1 Izrada katastra malih ložišta za području Velike Gorice

Radi preciznijeg planiranja i praćenja mjera za smanjenje emisija čestica predlaže se izraditi katastar emisija malih ložišta (sektor C) za područje Grada velika Gorica metodologijom „odozdo prema gore“. Cilj je prikupiti podatke o prostornoj raspodjeli kućnih ložišta i malih kotlovnice za grijanje prostora. Njihove emisije nisu dostupne putem Registra onečišćavanja okoliša dok registar koji se izrađuje pristupom „odozgo prema dolje“ odnosno raspodjelom nacionalnih emisija teško može pružiti potrebni nivo detaljnosti.

Glavni izvori podatka u izradi katastra malih ložišta pristupom „odozdo prema gore“ su:

- podaci o zastupljenosti pojedinih vrsta goriva prema „Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2021.“ agregirani na razinu naselja od strane Državnog zavoda za statistiku (DZS);

- podaci o vrstama ložišta (tehnologijama izgaranja) i potrošnji goriva dobiveni putem terenskih istraživanja odnosno prikupljeni od dimnjačarske službe ili provođenjem anketa.

Izrada kvalitetnog registra koji realno odražava brojnost i karakteristike malih ložišta zahtjeva kombinaciju oba pristupa. Npr. podaci DZS adekvatni su za prostornu raspodjelu, ali ne sadrže informacije o tehnologijama izgaranja niti podatke o potrošnji goriva. Stoga je te podatke potrebno prikupiti putem dimnjačarske službe i/ili anketiranjem. S druge strane provođenje terenskih istraživanja na čitavom administrativnom području Grada Velike Gorice teško je praktično izvesti te se nameće nužnost odabira reprezentativnog uzorka za provedbu terenskog istraživanja.

Ovaj se projekt sastoji od sljedećih aktivnosti:

- određivanje metodologije za izradu katastra malih ložišta ovisno o raspoloživosti podataka iz „Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021“ i mogućnosti terenskih istraživanja;

- provedba terenskih istraživanja putem anketnog upitnika (papirnati ili digitalni), vizualnim pregledom (tip ložišta, količina drva) ili izravnim razgovorom sa stanovnikom obiteljske kuće o navikama grijanja;

- analiza podataka i izrada elaborata „Katastra malih ložišta za području Velike Gorice“ koji sadrži opis metodologije, prikaz prikupljenih podataka te izračun emisija.

Poveznica s drugim dokumentima zaštite okoliša Grada Velike Gorice:

- Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice - „Mjera M2-2 Izraditi registar emisija onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore“ iz

IP-2 Korekcija dnevnih koncentracija lebdećih čestica PM10 s obzirom na doprinos prirodnih izvora

Onečišćenja iz prirodnih izvora su emisije onečišćujućih tvari koje nisu izravno ni neizravno uzrokovane ljudskim aktivnostima, uključujući prirodne pojave kao što su vulkanske erupcije, seizmičke aktivnosti, geotermalne aktivnosti, požari na nepristupačnim područjima, snažni vjetrovi, posolica ili atmosfersko resuspendiranje (ponovno atmosfersko podizanje) ili prijenos prirodnih čestica iz sušnih područja.

Rezultati modeliranja u okviru projekta Copernicus (vidi Sl. 6-7) pokazuju da su u 2024. godini   bile tri epizode visokih dnevnih koncentracija PM10 povezne s prirodnim izvorima, odnosno saharskom prašinom. U godinama kada je broj dana prekoračenja granične vrijednosti za dnevne koncentracije PM10 neznatno veći od dozvoljenog broja, „oduzimanje“ prirodnih izvora može biti ključno za zadržavanje prve kategorije kvalitete zraka.

Sukladno članku 59. Zakona o zaštiti zraka, nadležno Ministarstvo osigurava dostupnost podataka Europskoj komisiji uključujući i procjenu razine onečišćenja iz prirodnih izvora. Ova se obveza odnosi isključivo na mjerne postaje državne mreže koje se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisiju, među kojima je i mjerna postaja Zagreb-3. Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti zraka, modeliranje za potrebe izvješćivanja iz članka 59. provodi Državni hidrometeorološki zavod.

Pri izradi godišnjeg izvješća o praćenju kvalitete zraka na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb, ispitni laboratorij treba provjeriti raspoloživost podataka o doprinosu prirodnih izvora na lokaciji mjerne postaje Zagreb-3. Kada takvi podaci postanu raspoloživi, ispitni laboratorij ih treba uzeti u obzir pri ocjenjivanju kvalitete zraka za lebdeće čestice PM10 na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb.

Pokazatelji za praćenje provedbe mjere:

- podaci o doprinosu prirodnih izvora dnevnim koncentracijama PM10 za lokaciju mjerne postaje državne mreže Zagreb-3,

- korekcija podataka mjerenja sa postaje Međunarodna zračne luke Zagreb s obzirom na doprinos prirodnih izvora, prije svega Saharske prašine.

Vremenski plan provedbe

U Tab. 8-1 dan je vremenski plan provedbe mjera odnosno aktivnosti za provedbu mjera, navedeni su nositelji mjera i okvirna sredstava potrebna za provedbu mjera. Za provođenje pojedinih mjera za koje je Grad Velika Gorica naveden kao nositelj zadužen je upravni odjeli u čijoj je nadležnosti energetika i/ili zaštita okoliša.

U skladu s Zakonom o zaštiti zraka provedbu i financiranje mjera za smanjivanje onečišćenja zraka utvrđenih u akcijskom planu nositelji pojedinih aktivnosti i mjera.

Primarni izvor financiranja je gradski proračun te financijska sredstva dostupna putem javnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osim nacionalnih, mogući izvor financiranja su europska sredstva/fondovi, s obzirom na to da zaštitu zraka ne treba nužno sagledavati samostalno, već i u sinergiji s financiranjem i provedbom europskih politika usmjerenih na klimu i energiju u kontekstu Europskog zelenog plana.

Tab. 8-1: Pregled mjera, nositelja mjera, razdoblja i troškova provedbe mjera

| Oznaka i naziv mjera | Razdoblje provedbe | Okvirni troškovi | Nositelji / koordinatori provedbe |
| --- | --- | --- | --- |
| MJERE USMJERENE NA SMANJENJE EMISIJA IZ KUĆANSTVA (ČESTICA PM10 I BENZO(A)PIRENA U PM10) |  |  |  |
| MK-1 Financijska podrška građanima za zamjenu kotlova i peći na drva dizalicama topline | kontinuirano | cca 40.000 eura godišnje | Grad Velika Gorica i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
| MK-2 Energetska obnova obiteljskih kuća energetskog razreda D ili lošijeg | kontinuirano | Sukladno planovima (mjera ENU-4) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
| MK-3 Informiranje građana o javnim pozivima za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i korištenje obnovljivih izvora energije | kontinuirano | cca 10.000 eura (tijekom razdoblja provedbe) | Grad Velika Gorica |
| MK-4 Informiranje i educiranje javnosti o temama energetske obnove, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije | kontinuirano | cca 5.000 eura (tijekom razdoblja provedbe) | Grad Velika Gorica |
| MK-5 Edukacija javnosti o pravilnom korištenju ložišta na biomasu i zabrani spaljivanja | kontinuirano | cca 5.000 eura (tijekom razdoblja provedbe) | Grad Velika Gorica |
| MK-6 Smanjenje emisija iz srednjih uređaja za loženje na tekuća goriva i biomasu | sukladno propisu | Ovisno o projektu modernizacije postrojenja | Operateri srednjih uređaja za loženje |
| ISTRAŽIVANJA I PROJEKTI ZA POTREBE PRAĆENJA PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA |  |  |  |
| IP-1 Izrada katastra malih ložišta za području Velike Gorice | 2026.-2027. | cca 75.000 eura | Grad Velika Gorica |
| IP-2 Korekcija dnevnih koncentracija lebdećih čestica PM10 s obzirom na doprinos prirodnih izvora | kontinuirano | Sukladno planovima nadležnih tijela | Nadležno Ministarstvo, Državni hidrometeorološki zavod, ispitni laboratorij |

Procjena planiranog poboljšanja kvalitete zraka i očekivanog vremena, potrebnog za dostizanje tih ciljeva

Svrha donošenja ovog akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka proizlazi iz zakonskih odredbi za njegovo donošenje te u što je kraćem vremenu postići granične vrijednosti za razinu onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10.

Zbog svog položaja unutar aglomeracije Zagreb (HR ZG) i režima strujanja na zagrebačkom području, Velika Gorica je izložena transportu onečišćenja s područja Grada Zagreba. Podaci mjerenja pokazuju visoku korelaciju dnevnih koncentracija izmjerenih na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb i koncentracija izmjerenih na 6 km udaljenoj mjernoj postaji Zagreb-3. Nadalje, i sama  aglomeracije HR ZG izložena je prekograničnom transportu onečišćenja zraka, ali i utjecaju prirodnih izvora kao što je Saharska prašina.

Na temelju raspoloživih rezultata modeliranja nije moguće razlučiti doprinos emisija Velike Gorice od doprinosa emisija s područja  aglomeracije HR ZG odnosno utjecaja Grada Zagreba ponajviše zbog tehnike modeliranja, a potom rezolucije modela kvalitete zraka usklađenog sa katastrom emisije rezolucije 0,1 x 0,05 stupanj (cca 7,8 x 5,5 km). Prema podacima katastra visoke rezolucije (500 x 500 metara) dostupnih putem Portala prostorne raspodjele emisija, razvidno je da su specifične emisije čestica PM10 na području Velike Gorice višestruko manje od onih na području Grada Zagreba koji se pruža sjeverno i zapadno od administrativnog područja Velike Gorice.

Iz gore navedenog slijedi da značajnije smanjenje onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 na području Velike Gorice nije moguće postići lokalnim mjerama zbog klimatskih uvjeta i razine pozadinskog onečišćenja koje je dominantno pod utjecajem emisija s područja Grada Zagreba. Podaci mjerenja u razdoblju od 2020.-2024. godine s naglim povećanjem intenzivnih epizodnih stanja PM10 ukazuju na veliki utjecaj klimatskih uvjeta kako na povećanje emisije (uslijed hladnoće) tako i zadržavanje onečišćenja odnosno smanjenu mogućnost provjetravanja šireg zagrebačkog područja.

Detaljni podaci o dugoročno planiranim ili istraživanim mjerama ili projektima

Za provedbu mjera iz ovog akcijskog plana od značaja su i strateški, planski i programski dokumenti koji se donose na nacionalnoj razini, kako je opisano u nastavku.

Usvojeni strateški dokumenti koji određuju nacionalnu energetsku politiku su:

-	Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20, u nastavku teksta: Strategija energetskog razvoja RH),

-	Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 63/21, u nastavku teksta: Niskougljična strategija).

U Strategiji energetskog razvoja RH istaknuto je da je povećanje energetske učinkovitosti najvažniji mehanizam smanjenja potrošnje energije i jedno od temeljnih načela energetske tranzicije. Ova strategija daje smjernice za razvoj sektora toplinarstva i povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva. U sektoru Toplinarstva, planira se razvoj sustava daljinskog grijanja priključenjem toplinskih izvora različite tehnologije na različitim lokacijama u mreži (distribuirana proizvodnja), povećanje uporabe OIE u sustavima daljinskog grijanja, u prvom redu biomase i geotermalne energije. U sektoru Zgradarstva, predviđa se intenziviranje dobre prakse energetske obnove svih zgrada (stambenih i nestambenih) s usmjeravanjem obnove prema nZEB standardu (skr. „zgrade gotovo nulte energije“), koji podrazumijeva i snažnije iskorištavanje OIE (fotonaponski sustavi, toplinski sunčani kolektori, kotlovi na biomasu, dizalice topline).

Strategijom energetskog razvoja RH predložena je izrada "Programa za provedbu energetske obnove u kućanstvima ciljano na područja Republike Hrvatske u kojima dolazi do prekoračenja graničnih vrijednosti kvalitete zraka“. Ovaj programski dokument trebao bi omogućiti alociranje sredstava fondova za provedbu mjera iz akcijskih planova poboljšanja kvalitete zraka odnosno mjera smanjenja emisija čestica u sezoni grijanja. „Program za provedbu energetske obnove u kućanstvima ciljano na područja Republike Hrvatske u kojima dolazi do prekoračenja graničnih vrijednosti kvalitete zraka“ koji u vremenu pisanja ovog dokumenta nije bio donesen.

Svrha Niskougljične strategije je pokrenuti promjene u hrvatskom društvu koje će doprinijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova i koje će omogućiti razdvajanje gospodarskog rasta od emisije stakleničkih plinova. Ova je strategija dala mjere za sve sektore gospodarstva, među kojima su ovdje od interesa mjere za sektor energetike, prometa i zgradarstva. Iako niskougljični razvoj preferira korištenje OIE među kojima je i biomasa u smjernicama za niskougljični razvoj do 2030. godine navedeno je: „Potrebno je izraditi analizu i prijedlog rješenja za zamjenu korištenja krute biomase u kućanstvima, u gradovima koji imaju prekomjerno onečišćenje sitnim česticama i provode akcijske planove poboljšanja kvalitete zraka.“. U sektoru energetike mjere Niskougljične strategije koje mogu rezultirati poboljšanjem kvalitete zraka su: promoviranje nZEB standarda gradnje i obnove, donošenje Programa energetske obnove višestambenih zgrada i Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2021.-2030. godina, povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, niz mjera kojima se potiče korištenje obnovljivih izvora energije. U sektoru prometa predložene su mjere kojima se penalizira korištenje vozila s motorima na fosilna goriva i potiče korištenje vozila na alternativna goriva na nacionalnoj razini, a na lokalnoj i područnoj razini posebice se ističe promicanje integriranog i inteligentnog prometa i razvoj infrastrukture za alternativna goriva.

Dugoročna strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine (Odluka o donošenju objavljena je u Narodnim novinama 140/20, u nastavku teksta: Dugoročna strategija) donijela je dugoročni plan s mjerama za dekarbonizaciju nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine te dala mjerljive pokazatelje napretka. Strateški cilj Dugoročne strategije je podići stopu obnove zgrada s trenutačnih 0,7 % godišnje (1.350.000 m²) na 3 % do 2030. godine, 3,5 % od 2031. do 2040. te 4 % od 2041. do 2050. godine. Detaljniji prikaz strateških ciljeva i ključnih pokazatelja za 2025., 2030., 2040. i 2050. godinu dan je u Tab. 9-1. Dosadašnja niska stopa energetske obnove zgrada u Dugoročnoj strategiji je obrazložena na sljedeći način: „Osim obaveze za održavanjem zgrade u uporabljivom stanju u Zakonu o gradnji, ne postoji zakonski temelj za pokretanje obnove ili energetske obnove zgrade. Najizgledniji trenuci u kojima se pokreće energetska obnova zgrada vezani su uz promjenu vlasništva (kupoprodajom, nasljeđivanjem, smjenom generacija) većinskog dijela zgrade ili dotrajalost sustava grijanja.“ U Dugoročnoj strategiji utvrđeno je da je ukupna površina stambenih zgrada za energetsku obnovu u 2020. godini iznosila 110.143.965 m2, od čega se 67.748.042 m2 odnosi na obiteljske kuće, a preostalih 42.395.923 m2 na višestambene zgrada.

Izrada, usvajanje i provođenje programa energetske obnove višestambenih zgrada, obiteljskih kuća i javnih zgrada pokazalo se djelotvornim načinom poticanja energetske obnove u RH u razdoblju od 2014. do 2020. godine te se Zakonom o gradnji kao i Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom predviđa donošenje takovih programa i za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

U Dugoročnoj strategiji ističe se da su koristi provedbe programa energetske obnove zgrada za razdoblje do 2030. godine povećanje energetske učinkovitosti postojećih zgrada, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, smanjenje energetskog siromaštva, povećanje vrijednosti nekretnina. Navedenom treba pridodati da se osim emisija CO2 smanjuju i emisije onečišćujućih tvari od izgaranja goriva (NOx, čestice PM10/PM2,5 i dr.).

Tab. 9-1: Plan integralne energetske obnove zgrada u Republici Hrvatskoj prema Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

| Ciljna godina | Strateški ciljevi |
| --- | --- |
| 2050. | - Sve zgrada gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti - Godišnje se obnavlja 4 % zgrada 100 % korisnika je svjesno pozitivnih učinaka integralne energetske obnove zgrada |
| 2040. | - 60 % zgrada gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti - Godišnje se obnavlja 3,5 % zgrada - Godišnje se obnavlja 4 % zgrada sa statusom kulturnog dobra - 95 % korisnika je svjesno pozitivnih učinaka integralne energetske obnove zgrada |
| 2030. | - 25 % zgrada je energetski obnovljeno - Godišnje se obnavlja 3 % zgrada - Pripremljena regulativa za zahtjeve da sva svojstva zgrade budu na visokoj energetski učinkovitoj razini kao uvjet za prodaju ili najam. - Potpuna obnova potpuno razvijena s optimiziranim troškovima - Izvođačke tvrtke s certifikatom za obnovu i s radnicima koji su obrazovani za izvođenje radova u energetskoj obnovi zgrada. - 50% korisnika je svjesno prednosti obnove - Razvijene tehnike za obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra. |
| 2025. | - 12 % zgrada je energetski obnovljeno - Godišnje se obnavlja 2 % zgrada - Razvijene tehnike obnove za sve tipove zgrada - 20 % korisnika je svjesno prednosti obnove - Razvijaju se tehnike za obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra i u svrhu svladavanja postojećih prepreka izrađene su i Smjernice za projektiranje i izvođenje zahvata energetske učinkovitosti na zgradama sa statusom kulturnog dobra. - 50 % izvođačkih tvrtki je sa certifikatom za energetsku obnovu nula energetskih zgrada i 50% radnika koji su obrazovani za izvođenje takvih radova - Vlada daje podršku bankama u kreditiranju sveobuhvatne obnove za socijalno osjetljive grupacije Provodi se obrazovanje korisnika o prednostima obnove |
| 2020. | - 5 % zgrada je energetski obnovljeno |

Vlada RH dosad je donijela sljedeće programe energetske obnove zgrada u Hrvatskoj:

- Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (Odluka o donošenju - NN 143/21),

- Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine (Odluka o donošenju - NN 143/21)

- Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine (Odluka o donošenju - NN 143/21)

- Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (Odluka o donošenju - NN 41/22).

Vlada Republike Hrvatske je 26. ožujka 2025. donijela revidirani Integrirani nacionalni energetski i klimatskih plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. (NECP) kojim je potvrđena provedba navedenih programa kroz mjere:

- ENU-3 Program energetske obnove višestambenih zgrada

- ENU-5 Program energetske obnove zgrada javnog sektora

- ENU-6 Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra

Nadalje, NECP sadrži i financijsku mjeru „ENU-4 Program energetske obnove obiteljskih kuća“ za koje je razdoblje provedbe do 2030. godine, prema kojoj je potrebno osigurati kontinuiranu provedbu obnove obiteljskih kuća putem javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava svake godine u razdoblju 2021.-2030. Procijenjeni investicijski trošak u razdoblju 2021.-2030. je 3,44 milijardi eura. Mjera ENU-4 Program energetske obnove obiteljskih kuća će se provesti kroz sljedeće aktivnosti:

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će u skladu sa zahtjevima Direktive (EU) 2024/1275 o energetskim svojstvima zgrada izraditi plan energetske obnove obiteljskih kuća, kojega usvaja Vlada

- FZOEU se zadužuje za cjelokupnu provedbu ove mjere raspisivanjem godišnjih javnih poziva, čije kriterije razvija u suradnji s MPGI.

Vlada Republika Hrvatska donijela je 2019. godine Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine (Odluka o donošenju - NN 90/19) na temelju obveza propisanih Uredbom o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 76/18). Program kontrole onečišćenja zraka je glavni strateški instrument kojim države članice moraju osigurati poštivanje obveza smanjenja emisija za razdoblje 2020. - 2029. godinu te od 2030. godine nadalje kao i radi doprinosa ostvarivanju ciljeva ograničavanja antropogenih emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku i ostvarivanja napretka u postizanju razina kvalitete zraka koje ne dovode do značajnih negativnih učinaka i rizika za ljudsko zdravlje i okoliš. Mjere koje se usvajaju predmetnim Programom odnosno Izmjenama i dopunama Programa imaju za cilj ispunjenje obveza smanjenja emisija u zrak za glavne onečišćujuće tvari: sumporov dioksid (SO2), dušikove okside (NOX), nemetanske hlapive organske spojeve (NMHOS), amonijak (NH3), sitne lebdeće čestice (PM2,5) i osiguranje sukladnosti Republike Hrvatske sa nacionalnim obvezama smanjenja emisija. U rujnu 2025. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Izmjene i dopune Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. (Odluka o donošenju - NN 120/25). Prilikom donošenja predmetnog Programa odnosno njegovih izmjena i dopuna, obveza Republike Hrvatske je uskladiti politike, mjere i scenarije postizanja s postojećim sektorskim paketima mjera što podrazumijeva da se podaci preuzimaju iz raspoloživog programskog dokumenta klimatske politike odnosno iz Integriranog nacionalno energetsko-klimatskog plana (NECP-a).

Popis publikacija, dokumenata, radova, itd., koji su korišteni kao dopuna podacima koji se traže na temelju ovoga priloga

Literatura je navedena u tekstu dokumenta ili fusnotama.

Prilozi prema Pravilniku o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke komisije 2011/850/EU

Pravilnikom o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23.) Akcijski plan donosi se na temelju podataka o razinama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka državne mreže koji se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije uz informacije iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži i podatke iz dijelova H, I, J i K Priloga II. Odluke Komisije 2011/850/EU.

Mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka državne mreže koje se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije, navedene su u Članku 5. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 107/22).

Mjerna postaja Međunarodna zračna luka Zagreb nije u sastavu državne mreže te nije obveza u okviru akcijskog plana dati podatke iz dijelova H, I, J i K Priloga II. Odluke Komisije 2011/850/EU.

Prema članku 22., „Praćenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj provodi se na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka državne mreže, mjernim postajama na području jedinica područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave te mjernim postajama onečišćivača.“

Portal Državnog zavoda za statistiku: https://geostat.gov.hr/

U odnosu na ranije važeći Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 73/16) državna mreža na području HR ZG je proširena postajom Zagreb-4.

Isto je bilo propisano i ranije važećom Uredbom o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 65/16.).

7 Zaninović, K., Gajić-Čapka, M., Perčec Tadić, M. et al, 2008: Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961–1990., 1971–2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb, 200 str.

Izvor podataka: Studija utjecaja na okoliš za bioelektranu-toplanu na šumsku biomasu u Velikoj Gorici (EKONERG, 2012.)

Cirkulaciju obronka (planinsku cirkulaciju) karakterizira noću vjetar niz obronak ili zgorac, a danju vjetar uz obronak ili zdolac.

Jurčec V., Lokalni režim vjetra na području Zagreba i planinska cirkulacija, Geofizika, Vol. 2, 1985.

Lisac I., Vjetar u Zagrebu (Prilog poznavanju klime grada Zagreba, II), Geofizika, Vol.1 No.1, prosinac 1984.

Strategija razvoja grada Velike Gorice 2014.-2020.

Provedbena Odlukom Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9068)

Sektori antropogenih emisija su sljedeći: A - Javna energija, B – Industrija, C – Ostali stacionarni izvori, D – Fugitivne emisije, E – Otapala, F1 - Cestovni promet – emisije od izgaranja benzina, F2 - Cestovnog prometa – emisije od izgaranja dizel, F3 - Cestovnog prometa – emisije od izgaranja UNP-a, F4 – Cestovni promet - emisije koje nisu od izgaranja, G - Brodski promet, H – Zrakoplovstvo (uzlijetanje/slijetanje), I - Vancestovna vozila, J – Otpad, K – Poljoprivreda (stočarstvo), L – Poljoprivreda (ostalo).

Prirodne emisije poput morskih kapljiva, pustinjskog pijeska, šumske požare, vulkana.

Granični uvjeti uključuju doprinos izvora izvan granica modela.

U iskazu emisija nije prikazan doprinos prelijetanja aviona (Sektor O) s obzirom da je riječ o emisijama na visinama od nekoliko tisuća metara.

Faktor određen iz podatka pojedinih podsektora u nacionalnim emisijama.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) je operativna služba (servis) za praćenje atmosfere čija su glavna tematska područja djelovanja: kvaliteta zraka, solarna energija i uloga atmosferskih plinova i čestica u klimatskim promjenama. CAMS je sastavni dio program Europske unije za praćenje Zemlje pod nazivom Copernicus.

Ukupni doprinos se odnosi na zbroj „Zagreb“ i „Rest of HRV“ prema EMEP modelu.

https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2025/benzoapyrene-bap

EMEP Status Report 2/2025 Transboundary pollution by heavy metals and POPs. Joint MSC-E, CEIP and CCC Report

Na grafovima puna linija označava prosječnu vrijednost varijable, a pravokutnici 95% interval pouzdanosti oko prosjeka

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (2024), Chemical speciation – yearly data for selected cities, dostupno na: https://policy.atmosphere.copernicus.eu/yearly/chemical-speciation/?tab=nav-cities-tab&year=2024&model=TNO

Mjerna postaja „Međunarodna zračna luka Zagreb” dio je lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka na kojoj se kontinuirano mjere koncentracije lebdećih čestica PM10 i drugih onečišćujućih tvari u zraku oko zračne luke

Mjerna postaja Zagreb-3 je automatska postaja državne mreže ISZZ, smještena u Dugavama, koja kontinuirano mjeri koncentracije lebdećih čestica (PM10 i PM2,5) kao i ostalih onečišćujućih tvari

Uobičajeno je da temperature zraka opada s udaljavanjem od tla stoga temperaturna inverzija označava “obrntuo” stanje kad temperatura zraka raste s visinom.

Bešlić I. et al (2007): Influence of weather types on concentrations of metallic components in airborne PM10 in Zagreb,Croatia, Geofizika Vol. 24

Matrica grijanja izrađena je za regionalnu cjelinu koja obuhvaća područje: Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županiju i Primorsko-goranska županije.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici projekta: https://replace-project.eu/.

Direktiva 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada

Odluka o donošenju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 43/14)

QH,nd je računski određena količina topline koju sustav grijanja treba dovesti u prostor zgrade tijekom jedne godine kako bi se održala projektirana unutarnja temperatura (obično 20o) tijekom sezone grijanja. Izražava se u utrošenim kilovatsatima u godini za zagrijavnje 1 m² stambene površine. Ovaj je parametar glavni pokazatelj energetske učinkovitosti zgrade i ključan podatak koji se iskazuje na energetskom certifikatu

Istražna geotermalna bušotina Velika Gorica GT-1 (VGGT-1) financirana je u sklopu programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) kroz mjeru C1.2. R1-I2 „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“

https://gorica.hr/2025/06/istrazivanje-pokazalo-velika-gorica-ima-znacajan-geotermalni-potencijal/

Plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine (svibanj 2023.)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)

Ranije je to bio plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena

Ranije su to bili programi zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

Dokument je dostupna na poveznici: https://gorica.hr/dok2023/SGGVG-2023-6.pdf

Dokument je dostupan na poveznici: https://gorica.hr/dok2024/mjere-ozon.pdf

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“ br. 5/20.)

https://gorica.hr/dok2020/secapgvg.pdf

Dokument je dostupna na poveznici: https://gorica.hr/dok2021/plan-zz.pdf

Dokument je dostupan na poveznici: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/db/7e/db7ee93d-bd2b-4f43-a92a-ecdd0b051d26/za_tisak_-_glasnik_12-2023.pdf

U skladu s Uredbom o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 76/18).

U to vrijeme na snazi je bila Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12)

Rezultati modeliranja za emisije iz 2023. godine, sa meteorološkim podacima za 2023. i 2024. godinu (EMEP podaci: MET Norway).

Odnosi se na identične emisije na čitavom području obuhvata modela odnosno čitave Europe.

Prekursori čestica su plinoviti spojevi (SO₂, NOₓ, NH₃, hlapljivi organski spojevi) koji se u atmosferi kemijski oksidiraju i transformiraju u sekundarne čestice (sulfate, nitrate, amonij, sekundarni organski aerosol), čime značajno doprinose koncentracijama PM2,5 daleko od izvora primarne emisije.

https://www.haop.hr/hr/emisije-oneciscujucih-tvari-u-zrak-na-podrucju-republike-hrvatske/emisije-oneciscujucih-tvari-u

Dokument je dostupan na poveznici: https://mzozt.gov.hr/UserDocsImages/KLIMA/NECP_Update_HRV_HR_FINALNO.pdf

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine (NN 43/14, 36/15, 57/20 i 99/22)

Rokovi su propisani Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21)

Odluka o donošenju objavljena je u Narodnim novinama, br. 140/20, a dokument je objavljen na poveznici: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EnergetskaUcinkovitost/DSO_14.12.2020.pdf

Dokument je objavljen na poveznici: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2021/Prosinac/92%20sjednica%20VRH//92%20-%209%20b%20Program.docx

Dokument je objavljen na poveznici:  https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2021/Prosinac/92%20sjednica%20VRH//92%20-%209%20c%20Program.docx

Dokument je objavljen na poveznici: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EnergetskaUcinkovitost/Program_suzbijanja_energetskog_siromastva_do_2025.pdf

Dokument je objavljen na poveznici: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EnergetskaUcinkovitost/PROGRAM_EN_OBN_ZGRADA_JAVNOG_SEKTORA_do2030.pdf

https://mingo.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA%20ZA%20ENERGETIKU/NECP_Update_HRV_HR_Revidirani.pdf

Sukladno Odluci dokument je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva te dostupan putem poveznice: https://mzozt.gov.hr/UserDocsImages/klimatske_aktivnosti/zrak_tlo_svjetlosno/napcp/2025/iid_napcp_2025_hr.pdf